Standard síťové infrastruktury

Verze 1.95

Historie dokumentu:

| Datum vydání | Verze | Změna proti předchozí verzi | Změnil (jméno) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.6.2006 | 1.0 | Import dat z CSSZ-architektura-0.6 | Sommer, Novák |
| 19.6.2006 | 1.1 | Úprava dokumentu a obrázků | Sommer, Novák |
| 22.6.2006 | 1.2 | Update dokumentu na základě připomínek ze schůzky na ČSSZ | Sommer, Novák |
|  | 1.3 | Návrh redundance datových center | Sommer, Novák |
| 8.8.2006 | 1.4 | CA, BizTalk | Novák |
| 16.8.2006 | 1.5 | Adresní plány, pojmenování | Novák, Šmíd |
| 25.9.2006 | 1.6 | QoS | Novák, Šmíd |
| 31.10.2006 | 1.7 | Aktualizace QoS a připojení SAP | Novák |
| 7.12.2006 | 1.8 | Aktualizace BT a SAP | Novák, Šmíd |
| 21.12.2006 | 1.81 | Upgrade rychlostí WAN | Šmíd |
| 20.03.2009 | 1.90 | Změna QoS tříd | Novák, Šmejkal |
| 18.01.2010 | 1.92 | Rozklad zátěže | Novák, Šmejkal |
| 26.4.2012 | 1.93 | Doplnění Virtualizace v DC, jmenná konvence, adresace DC | Nardelli |
| 30.6.2015 | 1.95 | Požadavky na nastavení průstupů v rámci sítě ČSSZ, aktualizace adresace pro WAN lokality, zanesení změn v oblasti CORE pro rok 2015. | Nardelli, Kačírek, Šmejkal |

Obsah

1.	Úvod	5

2.	Popis síťového prostředí ČSSZ	5

2.1	Obecná koncepce architektury řešení	6

2.2	Popis jednotlivých vrstev	7

2.2.1	Infrastrukturní servery	7

2.2.2	WAN	7

2.2.3	LAN	7

2.2.4	Komunikační a propojovací vrstva	7

2.2.5	Proxy vrstva	7

2.2.6	Vrstva správy a administrace IS	8

2.2.7	Aplikační vrstva	9

2.2.8	Databázová vrstva	9

2.2.9	Externí sítě, Internet	9

2.3	Popis rozhraní mezi jednotlivými vrstvami	9

2.3.1	Infrastrukturní servery - WAN	9

2.3.2	Infrastrukturní servery – LAN	9

2.3.3	Infrastrukturní servery – Vrstva správy a administrace IS	9

2.3.4	Infrastrukturní servery – Externí sítě, Internet	10

2.3.5	WAN – LAN	10

2.3.6	WAN – Vrstva správy a administrace IS	10

2.3.7	WAN – Externí sítě, Internet	10

2.3.8	LAN – Vrstva správy a administrace IS	10

2.3.9	LAN – Externí sítě, Internet	10

2.3.10	LAN/WAN - Proxy vrstva	10

2.3.11	Proxy vrstva – Vrstva správy a administrace IS	10

2.3.12	Proxy – Aplikační vrstva	11

2.3.13	Proxy vrstva – Externí sítě, Internet	11

2.3.14	Vrstva správy a administrace IS – Aplikační vrstva	11

2.3.15	Vrstva správy a administrace IS – Databázová vrstva	11

2.3.16	Aplikační vrstva – Databázová vrstva	11

2.4	Fyzická a logická topologie datových center	11

2.4.1	Fyzické zapojení datových center	11

2.4.2	Úloha Content přepínačů v Proxy vrstvě	13

2.4.3	Redundantní zapojení datových center	14

2.4.4	Virtualizace v datových centrech	14

2.5	IP adresace	15

2.6	Jmenná konvence	21

3.	Stávající Aplikace	22

3.1	DMS	22

3.2	BizTalk	23

3.3	Síťové schéma zapojení ITIM a ITAM	23

3.4	Definice QoS	24

3.5	SAP	25

3.6	Rozklad zátěže na servery	27

4.	Přílohy	28

4.1	Kompletní tabulka datových toků	28

4.2	Definice simulačního WAN prostředí	28

5.	Požadavky na prostupy v rámci počítačové sítě ČSSZ	29

5.1	Standardní prostupy	29

5.2	Nestandardní prostupy (výjimky ze standardu)	32

6.	Závěr	34

7.  	seznam zkratek	35

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Topologie sítě ČSSZ	5

Obrázek 2 – Architektura síťového prostředí	6

Obrázek 3 – Architektura síťového prostředí z hlediska proxy	8

Obrázek 4 - Zapojení páteřní vrstvy	12

Obrázek 5 – Schéma datového toku uživatelů směrem do Proxy vrstvy, Aplikační vrstvy	13

Obrázek 6 – Schéma redundantního prostředí v ČSSZ	14

Obrázek 7 – Komunikace BizTalk	23

Obrázek 8 – Schéma zapojení ITIM a ITAM	24

Obrázek 9 – Schéma SAP	26

Obrázek 10 – Testovací prostředí WAN	29

# Úvod

V současné době prochází integrovaný informační systém ČSSZ (dále jen IIS ČSSZ) mohutným rozvojem. V běhu či přípravě je větší množství projektů, které přímo či nepřímo ovlivňují síťovou infrastrukturu a obecnou koncepci bezpečnosti síťového prostředí ČSSZ. Vzhledem k neexistenci závazných pravidel je běžné, že různé nasazované aplikace či systémy si samy definují bezpečnost a požadavky na síťové prostředí, přičemž tyto požadavky jsou někdy rozdílné až protichůdné. Tento dokument slouží jako základ pro definování závazných požadavků pro budoucí rozvoj informačního systému ČSSZ, především při nasazování nových aplikací.

# Popis síťového prostředí ČSSZ

Topologicky lze síť ČSSZ rozdělit na:

- Ústředí ČSSZ v Praze (lokality Křížová a Trojská),

- Pobočky ČSSZ (jednotlivá pracoviště ČSSZ, OSSZ a MSSZ),

- Externí zdroje a sítě (Internet, Extranet),

přičemž jednotlivá pracoviště ČSSZ jsou propojena WAN sítí ČSSZ.

Schématické znázornění topologie sítě je uvedeno na následujícím obrázku:

Obrázek 1 – Topologie sítě ČSSZ

Bezpečnostní politika je vymezena pravidly, standardy a dokumenty definujícími bezpečnost jednotlivých oblastí či aplikací (např. připojení k Internetu, kryptografická ochrana WAN apod.)

Pobočky jsou do WAN připojeny linkami s kapacitami:

malé OSSZ/LPS 		10 Mbps

OSSZ 			20 Mbps

Pracoviště ČSSZ		50 Mbps

Ústředí je k WAN připojeno redundantní linkou o kapacitě 300 Mbps.

## Obecná koncepce architektury řešení

Vzhledem ke složitosti integrovaného informačního systému ČSSZ a z důvodu zajištění centralizace dat, aplikací a systémů je výchozím požadavkem pro konsolidaci IS definování a následné dodržování architektury síťového prostředí. V celkové architektuře jsou jednotlivé funkční celky s rozdílnou požadovanou úrovní bezpečnosti zařazeny do odpovídajících vrstev (zón). Právě vrstvová architektura umožňuje jasně definovat příslušnost dané aplikace či systému do odpovídající vrstvy a na rozhraních jednotlivých vrstev jednoznačně popsat datové toky a odpovídající bezpečnostní mechanismy.

Na následujícím obrázku je znázorněn cílový stav architektury síťového prostředí ČSSZ (pro snadnější rozlišení celků s rozdílnou bezpečnostní úrovní je použito barevné odlišení).

Obrázek 2 – Architektura síťového prostředí

## Popis jednotlivých vrstev

### Infrastrukturní servery

Tato vrstva zahrnuje infrastrukturní servery. Jedná se o servery Active Directory, Exchange servery, proxy servery a DNS servery. Tyto servery jsou dostupné z LAN či WAN prostředí a jsou přímo připojeny do páteřních a distribučních přepínačů. V této vrstvě na samostatném segmentu sítě je také umístěna struktura certifikačních autorit. Tento segment je monitorován IPS (Intrusion Prevention System) sondou.

### WAN

Tato vrstva zahrnuje především uživatelské počítače ve WAN ČSSZ a dále pak ostatní zdroje či systémy (infrastrukturní aplikační servery pro lokální úroveň, tiskárny, síťové prvky,…), které jsou ze své podstaty nutné pro fungování uživatelů/uživatelských počítačů v rámci lokálních poboček propojených prostřednictvím WAN.

Na jednotlivých pobočkách jsou standardně následující typy zařízení:

- Směrovač (Cisco C2811, resp. C4331).

- Přepínače s funkcionalitou L3 pro připojení serverů (zpravidla 2x Cisco C3560).

- Přepínače s funkcí stohování pro připojení koncových uživatelů a PC (stoh prvků Cisco C2960s).

- WAN Aplikační akcelerátor (Cisco WAE 274, 474, 674).

### LAN

Tato vrstva zahrnuje především uživatelské počítače v LAN ústředí ČSSZ, které jsou odděleny od infrastrukturních serverů a jsou napojeny na soustavu podřízených přepínačů – uživatelské přepínače. Tyto přepínače jsou dále napojeny na páteřní přepínače v komunikační a propojovací vrstvě.

### Komunikační a propojovací vrstva

Tato vrstva zahrnuje síťové prvky zajišťující vzájemné propojení jednotlivých funkčních celků a vrstev. Zprostředkovává tedy komunikaci mezi dalšími vrstvami. Základní požadavky při páteřním propojení centrálních sítí a systémů jsou rychlost, bezpečnost a zajištění vysoké dostupnosti.

Bližší specifikace vrstvy:

- je založena na 3 přepínačích Cisco Catalyst 6500

- pomocí FW modulů zajišťuje bezpečnostní pravidla mezi jednotlivými zónami

- pomocí integrovaných modulů zajišťuje IDS/IPS službu

- ve spolupráci s content přepínači v aplikační vrstvě zajišťuje automatizované nebo řízené přepnutí datového a aplikačního provozu z primární do záložní centrální lokality

### Proxy vrstva

Tato vrstva je tvořena Content přepínači, jež pomocí SSL (Secure Sockets Layer) modulů zakončují SSL komunikaci od uživatelů a provádějí počáteční autentizaci pomocí klientských a serverových certifikátů. Dále jsou zde proxy servery, které mají za úkol ukončit autentizovanou komunikaci uživatele – provádí se na ní ověření tiketů protokolu Kerberos vůči serverům KDC (key distribution center – součást šifrovacího systému pro snížení rizika spojeného s výměnou šifrovacích klíčů) situovaným ve vrstvě správy a administrace. Tyto KDC servery jsou plně synchronizovány s AD (KDC) ve vrstvě infrastrukturních serverů a vůči kerberos tiketům se chovají naprosto transparentně.

Na následujícím obrázku je tato vrstva podrobněji rozpracována ve vztahu k reverzním proxy a RO replikám ITAM (IBM® Tivoli® Access Manager), ITIM (IBM® Tivoli® Identity Manager) databází.

Obrázek 3 – Architektura síťového prostředí z hlediska proxy

### Vrstva správy a administrace IS

Vrstva slouží k umístění administrativních a monitorovacích serverů určených ke správě systémů ve všech vrstvách. Tato vrstva je segmentována podle potřeby správy jednotlivých zón. Jako jediná má tato vrstva přístup do všech ostatních vrstev, ovšem opačný směr je omezen na vyhrazenou komunikaci (blíže specifikováno v kapitole 2.3 Popis rozhraní mezi jednotlivými vrstvami). V této vrstvě jsou umístěny dohledové systémy postavené na produktech Nagios a iMC. Prostřednictvím této vrstvy je také prováděna administrace jednotlivých systémů a to jak interní, tak externí. V žádném případě neprovádí zprostředkování komunikace mezi třetími vrstvami (například komunikaci Aplikační Vrstvy s databázovou vrstvou).

V této vrstvě jsou také umístěny ITAM a ITIM server master jenž se replikují do jednotlivých „read only“ serverů v jednotlivých vrstvách.(Popis viz níže)

### Aplikační vrstva

Tato vrstva zahrnuje centrální systémy a sítě poskytující uživatelům přístup k aplikacím ČSSZ, přičemž tyto aplikace zajišťují operace nad datovou základnou (tj. databázovou vrstvou) ČSSZ. Jednotlivé aplikace jsou ve stejné bezpečnostní zóně odděleny mezi směrované L3 segmenty pro další možnost využít mechanismu load balancingu mezi jednotlivými aplikacemi.

Ve stejné vrstvě se nachází i tzv. „outsourced“ aplikace (např. SAP). Aplikační vrstva je rozdělena do několika VLAN – v každé VLAN je provozována jedna aplikace.

### Databázová vrstva

Tato vrstva zahrnuje systémy a sítě realizující centrální datovou základnu ČSSZ, která je prostřednictvím aplikací v aplikační vrstvě poskytována koncovým uživatelům (zaměstnancům).

Databázová vrstva je tvořena databázovými servery, které jsou pomocí vyhrazené SAN infrastruktury připojeny k diskovým polím a páskovým knihovnám. Veškerá síťová a SAN infrastruktura databázové vrstvy je transparentně protažena mezi oběma lokalitami. V každé z lokalit je umístěn databázový server, přičemž na této dvojici serverů je pro business critical databáze resp. aplikace vytvořen Oracle RAC Cluster.

Business critical databáze běžící na tomto clusteru jsou uloženy na primárním diskovém poli umístěném v primární lokalitě a jsou v reálném čase mirrorovány technologií PPRC  na sekundární diskové pole umístěné v záložní lokalitě.  V případě výpadku primárního diskového pole jsou oba databázové nody přepojeny na sekundární diskové pole. V případě výpadku jednoho databázového nodu pokračuje provoz s polovičním výkonem (pokud nejsou manuálně realokovány HW zdroje na příslušném serveru) na druhém databázovém nodu.

Databázová infrastruktura Oracle RAC clusteru je schopna transparentně poskytovat přístup aplikační vrstvě jak prostřednictvím vysoce dostupné databázové služby (včetně load balancingu a failoveru mezi databázovými nody na úrovni RAC clusteru), tak prostřednictvím přímého přístupu k jednotlivým instancím databáze (bez možnosti load balancingu a failoveru).

### Externí sítě, Internet

Tato vrstva zabezpečuje přístup do dalších sítí a to Internet, CMS ( GovNet, GovBone  a TESTA).

## Popis rozhraní mezi jednotlivými vrstvami

V popisu rozhraní je vynechána Komunikační a propojovací vrstva, neboť je vztahu k ostatním vrstvám (zónám) zcela transparentní.

Matice povolených/zakázaných komunikačních toků je uvedena v příloze.

### Infrastrukturní servery - WAN

Komunikace není žádným způsobem omezena, je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou.

### Infrastrukturní servery – LAN

Komunikace není žádným způsobem omezena, je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou.

### Infrastrukturní servery – Vrstva správy a administrace IS

Komunikace směrem infrastrukturní servery -> Vrstva správy a administrace je omezena, opačná komunikace je založená na požadavcích nástrojů či aplikací určených pro monitorování a správu (např. SNMP, SYSLOG, RADIUS, terminálové služby,…), a tomu odpovídá i povolená komunikace. Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou.

### Infrastrukturní servery – Externí sítě, Internet

Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou. Omezení pro komunikaci je specifikováno v části 4.1 - Kompletní tabulka datových toků.

### WAN – LAN

Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou. Komunikace je povolena pouze ve směru LAN ->WAN a to pro účely vzdálené administrace systémů.

### WAN – Vrstva správy a administrace IS

Komunikace směrem WAN -> Vrstva správy a administrace není povolena, opačná komunikace je založená na požadavcích nástrojů či aplikací určených pro monitorování a správu - např. SNMP, SYSLOG, RADIUS, terminálové služby,…) a tomu odpovídá i povolená komunikace. Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou.

### WAN – Externí sítě, Internet

Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou. Omezení pro komunikaci je specifikováno v části 4.1 – Kompletní tabulka datových toků.

### LAN – Vrstva správy a administrace IS

Komunikace směrem LAN -> Vrstva správy a administrace není povolena, opačná komunikace je založená na požadavcích nástrojů či aplikací určených pro monitorování a správu - např. SNMP, SYSLOG, RADIUS, terminálové služby,…) a tomu odpovídá i povolená komunikace. Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou.

### LAN – Externí sítě, Internet

Komunikace je zprostředkována Komunikační a propojovací vrstvou. Omezení pro komunikaci je specifikováno v části 4.1 – Kompletní tabulka datových toků.

### LAN/WAN - Proxy vrstva

Komunikace je jednosměrně navazovaná uživateli z LAN/WAN

•	komunikace je založená pouze na protokolu  HTTPS

• 	SSL komunikace je zakončena na Content přepínači

•	komunikace je na rozhraní filtrována („firewalling“) a jsou zde sledovány útoky („IDS/IPS“)

•	směrem do AAA proxy vrstvy se využívá content přepínačů (rozložení zátěže, přesměrování požadavků či zajištění vysoké dostupnosti)

•	směrem z AAA vrstvy jsou prezentovány pouze jednotlivé služby AAA portálu (ne vlastní AAA servery), struktura AAA vrstvy je uživatelům skryta

### Proxy vrstva – Vrstva správy a administrace IS

Komunikace směrem Komunikační a propojovací vrstva -> Vrstva správy a administrace není povolena, opačná komunikace je založená na požadavcích nástrojů či aplikací určených pro monitorování a správu - např. SNMP, SYSLOG, RADIUS, terminálové služby,…) a tomu odpovídá i povolená komunikace. Dále zde probíhá replikace ITAM, ITIM primárních serverů k jejich RO replikacím v Proxy vrstvě. Komunikace je na rozhraní filtrovaná („firewalling“) a jsou zde sledovány útoky („IDS/IPS“).

### Proxy – Aplikační vrstva

Komunikace je jednosměrně navazovaná AAA portál servery z proxy vrstvy

•	komunikace je založená na protokolu HTTP

•	uvnitř HTTP protokolu je předávána informace o uživateli pro autorizaci na aplikační vrstvě

•	komunikace není na rozhraní filtrovaná

•	směrem do aplikační vrstvy se využívá content přepínačů (rozložení zátěže, přesměrování požadavků či zajištění vysoké dostupnosti)

•	směrem z aplikační vrstvy jsou prezentovány pouze jednotlivé služby či aplikace (ne vlastní aplikační servery), struktura aplikační vrstvy je AAA portálu skryta

### Proxy vrstva – Externí sítě, Internet

Komunikace je omezena povolenými porty a komunikací na vrstvě „Externí sítě, Internet“, která zabezpečuje firewalling.

### Vrstva správy a administrace IS – Aplikační vrstva

Komunikace je jednosměrně navazována z vrstvy správy a administrace IS.

Jedinou výjimku tvoří: SNMP trap,…

•	komunikace je založená na požadavcích nástrojů či aplikací určených pro monitorování a správu aplikační vrstvy (např. SNMP, SYSLOG, RADIUS, terminálové služby,…)

•	komunikace je na rozhraní filtrovaná („firewalling“) a jsou zde sledovány útoky („IDS/IPS“)

### Vrstva správy a administrace IS – Databázová vrstva

Komunikace je jednosměrně navazována z vrstvy správy a administrace IS.

Jedinou výjimku tvoří: SNMP trap,…

•	komunikace je založená na požadavcích nástrojů či aplikací určených pro monitorování a správu aplikační vrstvy (např. služby - SNMP, SYSLOG, RADIUS, terminálové služby,…)

•	komunikace je na rozhraní filtrovaná („firewalling“) a jsou zde sledovány útoky (IDS/IPS)

### Aplikační vrstva – Databázová vrstva

•	komunikace je jednosměrně navazovaná aplikacemi (Aplikační vrstva ->Databázová vrstva)

•	komunikace je založená na požadavcích aplikací – SQL link

•	na tomto rozhraní je preferována propustnost před bezpečností, proto zde není uvažováno nasazení firewallů

•	aplikace se odkazuje na virtuální adresu databázového clusteru

## Fyzická a logická topologie datových center

### Fyzické zapojení datových center

Na následujícím obrázku je znázorněno propojení páteřních prvků mezi datovými centry skrz optické propojení mezi budovami.

Obrázek 4 - Zapojení páteřní vrstvy

### Úloha Content přepínačů v Proxy vrstvě

Jednotlivé vrstvy v navrženém modelu plně využívají mechanismu Content přepínání. Na následujícím obrázku je schematicky znázorněn datový tok od uživatelů směrem do Proxy vrstvy, Aplikační vrstvy.

Obrázek 5 – Schéma datového toku uživatelů směrem do Proxy vrstvy, Aplikační vrstvy

Content přepínač je zde využíván pro zakončení SSL spojení od uživatele. Dále se „load balancuje“ mezi jednotlivými reverzními proxy. Od nich je požadavek na Aplikační servery, jenž je opět „load balancován“. Autorizační ověření od Aplikačních serverů směrem na ITAM, ITIM RO repliky jde skrz Content přepínače. Tento mechanismus „load balancingu“ bude též využíván pro komunikace mezi jednotlivými aplikacemi. Pouze do Databázové vrstvy není Content přepínač zahrnut. Je zde použit jiný model rozložení zátěže.

### Redundantní zapojení datových center

Každý klient v LAN, WAN segmentu je pomocí DNS load balancingu směrován na jedno z datových center a to na příslušný AAA portál. AAA portál má přístup k aplikační vrstvě, jež je rozprostřena přes obě datová centra.

Obrázek 6 – Schéma redundantního prostředí v ČSSZ

Aplikační vrstva je propojena přes DWDM rozhraní do aplikačních přepínačů. Jednotlivé aplikace jsou spojeny přes L3 rozhraní – tj. provoz mezi nimi je směrován.

Při výpadku jednoho datového centra je klient automaticky směrován pouze na jeden Content přepínač resp. AAA portál.

### Virtualizace v datových centrech

Součástí rozvoje infrastruktury datových center je také konsolidace IO rozhraní serverů a integrace virtualizační platformy VMware ESX do aplikační vrstvy DC.

Konsolidace IO rozhraní serverů je v infrastruktuře datových center řešena rozšířením blade šasi o nové interconnect moduly HP Virtual Connect Flex-Fabric umožňující přenos fibre channel protokolu přes rozhraní 10 gigabitethernet. Interconnect moduly VC jsou začleněné pod správu oddělení síťové infrastruktury, které zajišťuje začlenění nových modulů do síťové infrastruktury, jejich prvotní konfiguraci a případné změny nastavení dle schválených požadavků. Přístupy na konfigurační rozhraní VC jsou ověřované na centrálních autentizačních serverech pro síťovou infrastrukturu. Jednotlivým uživatelům se přidělují uživatelské role zajišťující oddělenou správu části konfigurace LAN a FC.

Z hlediska integrace virtualizační platformy VMware ESX do infrastruktury aplikační vrstvy datových center je sjednocována správa virtuálních přepínačů VMvare ESX a síťové infrastruktury. Konfiguraci virtuálních přepínačů a tvorbu vNIC profilů pro virtuální servery provádí oddělení správy sítí. Síťovým administrátorům se přiděluje při přístupu na vSwitch role umožňující pouze přidání, změnu a odstranění virtuálních přepínačů či jejich konfigurace.

## IP adresace

IP adresace je stanovena prováděcím pokynem vrchního ředitele sekce IKT č. 102/2006

ČSSZ využívá na všech svých pracovištích adresy třídy A formátu 10.x.y.z s maskou 255.255.0.0, případně 255.255.255.0. Adresy pracovních stanic jsou dynamické, pro ostatní zařízení statické.

1)	Adresace ústředí:

a)	Druhý byte adresy:

- pro ústředí jsou rezervovány hodnoty 1 až 20 takto:

1 	:	základní síť

3 	:	IKR

6,7 	:	technologické sítě provozované SBS

9 	:	Nové DÚ

10 	:	Síť pro outsourced SAP

11 	:	management síť

16	:	testovací a vývojová síť

17      :         	WiFi

18	:	směrování do sítě GovNet

19	:	vložená síť, ve které je šifrátor

20	:	demilitarizovaná zóna Firewallu

b)	Třetí byte adresy:

- pro počítače kategorie PC jsou platné hodnoty odpovídající VLANám 7 - 40

Poznámka: soubor zařízení, která mají přístup do Intranetu (sítě WAN), je tedy v ústředí ČSSZ dán rozsahem třetího bytu adresy (130 až 159). Technicky je toto omezení zajištěno konfigurací šifrátoru.

Třetí byte v ústředí ČSSZ určuje rozdělení do VLAN následujícím způsobem:

| Označení VLAN | Jméno VLAN | Popis | IP adresa sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4_USR_ucebna | uživatelé, učebna | 10.1.4.0 |
| 7 | 7_CONSOLE | konsole serverů | 10.1.7.0 |
| 8 | 8_USR_U1 | uživatelé sekce 1 | 10.1.8.0 |
| 10 | 10_USR_U2 | uživatelé sekce 2 | 10.1.10.0 |
| 12 | 12_USR_U3 | uživatelé sekce 3 | 10.1.12.0 |
| 16 | 16_USR_U4 | uživatelé sekce 4 | 10.1.16.0 |
| 20 | 20_USR_U4 | uživatelé sekce 4 | 10.1.20.0 |
| 24 | 24_USR_U4 | uživatelé sekce 4 | 10.1.24.0 |
| 26 | 26_USR_U4 | uživatelé sekce 4 | 10.1.26.0 |
| 28 | 28_USR_U4 | uživatelé sekce 4 | 10.1.28.0 |
| 29 | 29_USR_U4 | uživatelé sekce 4 | 10.1.29.0 |
| 32 | 32_USR_U5 | uživatelé sekce 5 | 10.1.32.0 |
| 33 | 33_USR_U5 | uživatelé sekce 5 | 10.1.33.0 |
| 36 | 36_USR_ADM | administrátoři | 10.1.36.0 |
| 38 | 38_vyvoj | programátoři | 10.1.38.0 |
| 40 | 40_USR_U6 | uživatelé sekce 6 | 10.1.40.0 |
| 50 | 50_USR_EXT | uživatelé EXT | 10.1.50.0 |
| 51 | 51_siemens | uživatelé siemens | 10.1.51.0 |
| 58 | Wlan-I_Users |  | 10.1.58.0 |
| 60 | VLAN0060 |  | 10.1.60.0 |
| 80 | 80_SRV | Winmedit | 10.1.80.0 |
| 85 | 85_U5PROVOZ |  | 10.1.85.0 |
| 88 | WLAN_AP | VLAN pro WiFi AP | 10.1.88.0 |
| 89 | NET_NAC-XX-trust |  | 10.1.89.0 |
| 90 | 90_VYVOLAVACI_SYSTEM | vyvolávací systém | 10.1.90.0 |
| 91 | 91_KAMEROVY_SYSTEM | kamerový systém | 10.1.91.0 |
| 130 | 130_APL_SRV | servery - aplikační | 10.1.130.0 |
| 134 | SRV_APL134_XX | servery - aplikační | 10.1.134.0 |
| 135 | 135_blade | servery - blade mimo farmy | 10.1.135.0 |
| 138 | SRV_PKIDB_HB_XX |  | 10.1.138.0 |
| 140 | SRV_INF140_XX |  | 10.1.140.0 |
| 141 | SRV_SAP_XX |  | 10.1.141.0 |
| 142 | SRV_PKI_XX |  | 10.1.142.0 |
| 143 | SRV_PKIDB_XX |  | 10.1.143.0 |
| 144 | 144_WAN_SRV2 |  | 10.1.144.0 |
| 145 | NET_FWCP_XX |  | 10.1.145.0 |
| 146 | 146_ACS_SRV | servery - acs | 10.1.146.0 |
| 147 | 147_mng | mng. VLAN | 10.1.147.0 |
| 148 | NET_AP_XX |  | 10.1.148.0 |
| 150 | 150_WAN_PC | –PC-WAN | 10.1.150.0 |
| 155 | 155_SKOLA | učebny | 10.1.155.0 |
| 157 | 157_AUDIT | audit | 10.1.157.0 |
| 160 | 160_Kyocera_A |  | 10.1.160.0 |
| 161 | 161_Kyocera_A |  | 10.1.161.0 |
| 162 | 162_Kyocera_AM |  | 10.1.162.0 |
| 163 | 163_Kyocera_AM |  | 10.1.163.0 |
| 164 | 164_Kyocera_C |  | 10.1.164.0 |
| 170 | 170_MS_SRV | servery - Microsoft | 10.1.170.0 |
| 171 | 171_MS_SRV | servery - Microsoft | 10.1.171.0 |
| 172 | 172_MS_SRV | servery - Microsoft | 10.1.172.0 |
| 174 | 174_MS_SRV | servery - Microsoft | 10.1.174.0 |
| 180 | 180_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.180.0 |
| 181 | 181_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.181.0 |
| 182 | 182_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.182.0 |
| 183 | 183_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.183.0 |
| 184 | 184_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.184.0 |
| 185 | 185_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.185.0 |
| 186 | 186_PRN_SRV | síťové tiskárny | 10.1.186.0 |
| 187 | 187_PRN_IBM | síťové tiskárny | 10.1.187.0 |
| 190 | 190_LAN_Krizova | LAN Křížová | 10.1.190.0 |
| 192 | 192_LAN1 | propojení K25 – T13 | 10.1.192.0 |
| 193 | 193_LAN2 | propojení K25 – K6 | 10.1.193.0 |
| 194 | 194_LAN3 | propojení K6 – T13 | 10.1.194.0 |
| 217 | EXT_IBM_PRINT |  |  |
| 221 | 221_SRV |  | 10.1.221.0 |
| 248 | 248_MGMT_UPS | management UPS | 10.1.248.0 |
| 254 | 254_MGMT_AP | management akt. prvků | 10.1.254.0 |
| 255 | 255_MIRROR | mirror VLAN |  |
| 290 | NET_IKR_BB |  | 10.3.67.0 |
| 291 | NET_IKR_XX |  | 10.3.67.64 |
| 306 | 306_VLAN10_6 | datová síť | 10.6.0.0 |
| 370 | mgm_WLAN | wireless mgmt | 10.17.0.0 |
| 371 | public_WLAN | wireless public | 10.17.1.0 |
| 372 | private_WLAN | wireless private | 10.17.2.0 |

c)	Čtvrtý byte:

Čtvrtý byte je pořadové číslo instalovaného zařízení.

2)	Adresace OSSZ, UP PSSZ, Pracoviště ČSSZ, PSSZ a MSSZ  :

a)	Druhý byte adresy:

- pro OSSZ, UP PSSZ, Pracoviště ČSSZ, PSSZ a MSSZ  jsou rezervovány hodnoty 21 až 122,

mimo 36-41,43,86,118-119:

| Název lokality | IP adresa sítě/prefix |
| --- | --- |
| Ústředí ČSSZ | 10.1.0.0/16 |
| PSSZ | 10.42.0.0/16 |
| ÚP PSSZ č. 73 se sídlem na Praze 1 | 10.30.96.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 72 se sídlem na Praze 2 | 10.30.128.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 74 se sídlem na Praze 9 | 10.81.0.0/16 |
| ÚP PSSZ č. 75 se sídlem na Praze 4 | 10.30.64.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 74 se sídlem na Praze 9 | 10.30.48.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 79 se sídlem na Praze 3 | 10.30.80.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 81 se sídlem na Praze 9 | 10.30.176.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 82 se sídlem na Praze 10 | 10.30.208.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 72 se sídlem na Praze 2 | 10.30.192.0/20 |
| ÚP PSSZ č. 76 se sídlem na Praze 4 | 10.30.112.0/20 |
| Pracoviště ČSSZ Střední Čechy | 10.31.16.0/20 |
| OSSZ Benešov | 10.31.64.0/20 |
| OSSZ Beroun | 10.31.48.0/20 |
| OSSZ Kladno | 10.31.224.0/20 |
| OSSZ Kolín | 10.31.96.0/20 |
| OSSZ Kutná Hora | 10.31.160.0/20 |
| OSSZ Mělník | 10.31.240.0/20 |
| OSSZ Mladá Boleslav | 10.31.128.0/20 |
| OSSZ Nymburk | 10.31.192.0/20 |
| OSSZ Praha-západ | 10.31.32.0/20 |
| OSSZ Příbram | 10.31.112.0/20 |
| OSSZ Rakovník | 10.31.208.0/20 |
| Pracoviště ČSSZ České Budějovice | 10.31.0.0/16 |
| OSSZ Český Krumlov | 10.32.0.0/16 |
| OSSZ Jindřichův Hradec | 10.51.0.0/16 |
| OSSZ Písek | 10.73.0.0/16 |
| OSSZ Prachatice | 10.77.0.0/16 |
| OSSZ Strakonice | 10.98.0.0/16 |
| OSSZ Tábor | 10.101.0.0/16 |
| Pracoviště ČSSZ Plzeň | 10.74.0.0/16 |
| OSSZ Plzeň – město | 10.75.0.0/16 |
| OSSZ Plzeň – sever | 10.76.0.0/16 |
| OSSZ Domažlice | 10.35.0.0/16 |
| OSSZ Klatovy | 10.54.0.0/16 |
| OSSZ Rokycany | 10.94.0.0/16 |
| OSSZ Tachov | 10.102.0.0/16 |
| OSSZ Karlovy Vary | 10.58.0.0/16 |
| OSSZ Cheb | 10.28.0.0/16 |
| OSSZ Sokolov | 10.97.0.0/16 |
| OSSZ Liberec | 10.59.0.0/16 |
| OSSZ Česká Lípa | 10.33.0.0/16 |
| OSSZ Jablonec nad Nisou | 10.48.0.0/16 |
| OSSZ Semily | 10.96.0.0/16 |
| Pracoviště ČSSZ Ústí nad Labem | 10.106.0.0/16 |
| OSSZ Děčín | 10.34.0.0/16 |
| OSSZ Chomutov | 10.29.0.0/16 |
| OSSZ Litoměřice | 10.60.0.0/16 |
| OSSZ Louny | 10.61.0.0/16 |
| OSSZ Most | 10.63.0.0/16 |
| OSSZ Teplice | 10.103.0.0/16 |
| Pracoviště ČSSZ Hradec Králové | 10.46.0.0/16 |
| OSSZ Jičín | 10.49.0.0/16 |
| OSSZ Náchod | 10.65.0.0/16 |
| OSSZ Rychnov nad Kněžnou | 10.95.0.0/16 |
| OSSZ Trutnov | 10.105.0.0/16 |
| OSSZ Pardubice | 10.71.0.0/16 |
| OSSZ Chrudim | 10.30.0.0/16 |
| OSSZ Svitavy | 10.100.0.0/16 |
| OSSZ Ústí nad Orlicí | 10.107.0.0/16 |
| OSSZ Jihlava | 10.50.0.0/16 |
| OSSZ Havlíčkův Brod | 10.47.0.0/16 |
| OSSZ Pelhřimov | 10.72.0.0/16 |
| OSSZ Třebíč | 10.104.0.0/16 |
| OSSZ Žďár nad Sázavou | 10.111.0.0/16 |
| Pracoviště ČSSZ Brno | 10.26.0.0/16 |
| OSSZ Blansko | 10.23.0.0/16 |
| OSSZ Břeclav | 10.24.0.0/16 |
| OSSZ Hodonín | 10.45.0.0/16 |
| OSSZ Vyškov | 10.110.0.0/16 |
| OSSZ Znojmo | 10.113.0.0/16 |
| MSSZ Brno | 10.25.0.0/16 |
| OSSZ Olomouc | 10.68.0.0/16 |
| OSSZ Jeseník | 10.117.0.0/16 |
| OSSZ Prostějov | 10.92.0.0/16 |
| OSSZ Přerov | 10.90.0.0/16 |
| OSSZ Šumperk | 10.99.0.0/16 |
| OSSZ Ostrava | 10.70.0.0/16 |
| OSSZ Bruntál | 10.27.0.0/16 |
| OSSZ Frýdek Místek | 10.44.0.0/16 |
| OSSZ Karviná | 10.52.0.0/16 |
| OSSZ Nový Jičín | 10.67.0.0/16 |
| OSSZ Opava | 10.69.0.0/16 |
| OSSZ Zlín | 10.112.0.0/16 |
| OSSZ Kroměříž | 10.56.0.0/16 |
| OSSZ Uherské Hradiště | 10.108.0.0/16 |
| OSSZ Vsetín | 10.109.0.0/16 |
| ČSSZ – Křešice | 10.120.0.0/16 |
| OSSZ Třinec | 10.124.0.0/16 |
| OSSZ Vlašim | 10.125.0.0/16 |
| OSSZ Rumburk | 10.126.0.0/16 |
| OSSZ Sušice | 10.127.0.0/16 |
| OSSZ Liberec I | 10.128.0.0/16 |
| OSSZ Prostějov | 10.130.0.0/16 |
| OSSZ Uherský Brod | 10.131.0.0/16 |
| OSSZ Valašské Klobouky | 10.132.0.0/16 |
| OSSZ Krnov | 10.133.0.0/16 |
| OSSZ Písek I | 10.134.0.0/16 |
| Odloučené pracoviště Děčín | 10.121.0.0/16 |
| Odloučené pracoviště Bruntál | 10.122.0.0/16 |

b)	Třetí byte na OSSZ, UP PSSZ, pracoviště ČSSZ, PSSZ a MSSZ:

1 až 5		: 	počítače PC

6		:	servery s OS Windows a nově instalovaný server Solaris

7		:	UPS, aktivní prvky, konsole

8 		:	jakákoliv zařízení bez přístupu do sítě WAN

9		:	hardware s komunikací do internetu přes proxy

Poznámka: I zde je stanoven interval adres, z nichž lze přistupovat do Intranetu. Je dán rozsahem třetího bytu (1 až 7). Technicky je toto omezení opět zajištěno konfigurací šifrátoru.

c)	Čtvrtý byte adresy na OSSZ, UP PSSZ, Pracoviště ČSSZ, PSSZ a MSSZ :

Čtvrtý byte je pořadové číslo instalovaného zařízení.

Pevně stanovené adresy pro všechna pracoviště:

defaultní router	:	10.x.190.1

- Adresace Datových center

  - Datová centra jsou adresována následujícím způsobem

| Název lokality | IP adresa sítě/prefix | Výchozí brána |
| --- | --- | --- |
| Primární centrum – vrstva aplikačních serverů - provozní | 10.200.0.0/16 | Dle VLANy |
| Záložní centrum – vrstva aplikačních serverů - provozní | 10.201.0.0/16 | Dle VLANy |
| Primární centrum – vrstva aplikačních serverů – školící | 10.202.0.0/16 | Dle VLANy |
| Záložní centrum – vrstva aplikačních serverů – školící | 10.203.0.0/16 | Dle VLANy |
| Primární centrum – vrstva aplikačních serverů – vývojové | 10.204.0.0/16 | Dle VLANy |
| Záložní centrum – vrstva aplikačních serverů – vývojové | 10.205.0.0/16 | Dle VLANy |
| Primární i záložní centrum – vrstva databázových serverů | 10.9.0.0/16 | Dle VLANy |

  - Adresace fyzických serverů

Adresace fyzických serverů v DC je 10.20x.y.z, kde:

x – vychází z prostředí a lokality

y – oktet aplikace

z – unikátní id serveru

  - Adresace virtuálních serverů

Adresace virtuálních serverů v DC je 10.20x.y.z, kde:

x – vychází z prostředí a lokality

y – oktet aplikace

z – konstanta 179 + id serveru unikátní pro lokalitu/prostředí/aplikaci

Příklad: va1x129I01, první integrační POJ server v lokalitě K6 – 10.204.129.180

## Jmenná konvence

Jmenná konvence aktivních prvků na územních jednotkách

1. WAN směrovač (šifrátor)

Lokalita - typ prvku – pořadí v lokalitě

Příklad: sy-c2811-1

2. LAN přepínače

Lokalita - typ prvku – rozváděč – pořadí v rozváděči

Příklad: sy-c3560-r1-1

Jmenná konvence aktivních prvků v ústředí:

1. Prvky v páteři

Typ prvku – lokalita – pořadí v lokalitě

Příklady: c6509-XX-1; c1002-2X-1

2. Přepínače v LAN

Typ prvku – budova - rozvaděč – pořadí v rozvaděči

Příklad: c3550-SB-R21-1

Jmenná konvence serverů v DC infrastruktuře:

- Fyzické Servery

  - Jmenná konvence: saWWXXX

  - WW je kód lokality

  - XXX je unikátní id serveru

- Virtuální servery

  - Jmenná konvence: vaWWXXXYZZ

  - WW je kód lokality

  - XXX je oktet aplikace

  - Y je označení prostředí

    - P – Produkční

    - T – Testovací

    - I – Integrační

  - ZZ je id serveru unikátní pro lokalitu/prostředí/aplikaci

    - Maximální hodnota id serveru je 20

  - Příklad: va1x129I01

    - První integrační server aplikace POJ na lokalitě K6

  - Příklad: va2x129P01

    - První produkční server aplikace POJ na lokalitě T13

Malá i velká písmena jsou ve jmenné službě interpretována shodně.

# Stávající Aplikace

## DMS

Tato aplikace nezapadá do modelu třívrstvé architektury s plným, bezpečným a škálovatelným rozdělením datové komunikace do jednotlivých vrstev. Tvoří výjimku a bude v budoucnu přepracována do standardizované podoby.

Komunikační transport dat je u této aplikace navazován klientem, který se nachází ve vrstvě LAN či WAN. Klient se odkazuje na virtuální adresu služby, která je definovaná na Content přepínači. Content přepínač zajišťuje „rozhazování“ příchozí komunikace na definované aplikační servery. Klient nemá možnost kontaktovat aplikační servery přímo, protože konkrétní adresy aplikačních serverů nejsou dosažitelné z LAN/WAN a na rozhraní Aplikační a Komunikační vrstvy je prováděna odpovídající filtrace provozu.

Klient se autentizuje pro DMS aplikaci přes „username & password“ přímo na aplikačním serveru. Aplikační server pomocí LDAP požadavku ověří klienta oproti Active Directory databázi a umožní či odmítne klientův požadavek. Tento LDAP požadavek je směrován skrz vrstvu Administrace systémů a aplikací, jenž je reprezentován firewallem PIX 535.

Na aplikaci DMS je přímo napojena Datová pumpa. Tato aplikace z pohledu transportu dat vyžaduje navázání http komunikace v obou směrech. Přenos dokumentů z PC na server ÚP je implementován jako aplikace klient/ server. Veškerá komunikace probíhá pomocí protokolu HTTP. Z hlediska komunikace je server HTTP na PC, klient v komunikaci HTTP je součástí datové pumpy na serveru ÚP. Proces datové pumpy se spouští v pravidelných intervalech cronem na serveru ÚP.

V tomto konceptu je podle toho nastaven Content přepínač a jemu příslušná bezpečnostní pravidla tak, aby odrážela potřebnou datovou komunikaci. Na Content přepínači je nakonfigurován NAT  a access listy pro přístup aplikačních serverů směrem do/z LAN/WAN pro synchronizaci těchto serverů navzájem.

## BizTalk

Aplikace BizTalk je zasazena do Aplikační vrstvy ve třívrstvé architektuře ČSSZ. V této vrstvě je definována samostatná Doména pro správnou funkci mezi Aplikacemi a Biztalkem. Komunikace není nijak omezena.

Obrázek 7 – Komunikace BizTalk

Proces workflow je následující:

- Aplikace APP1 posílá signál WF

- WF volá APP1: „připrav data pro přenos“

- APP1 připraví data pro přenos do TMP oblasti a informuje WF

- WF volá BP: „přenes data“

- BP si vezme data z vyhrazené oblasti DB APP1 a přenese je do vyhrazené oblasti DB APP2

- BP informuje WF o ukončení přenosu dat

- WF kontaktuje APP2 s informací „máš data ke zpracování“

- APP2 zpracuje data v TMP oblasti a informuje WF, že je to hotovo

- Proces končí

## Síťové schéma zapojení ITIM a ITAM

Systémy AAA portálu jsou rozprostřeny v několika síťových segmentech:

10.200.5 – WebSeal Proxy servery

10.200.6 – ITIM/ITAM RO repliky

10.11.47 – ITIM/ITAM master

V rámci mgmt zóny jsou umístěny ITIM/ITAM mastery společně s AD serverem. AAA portál je umístěn v obou lokalitách a je využíván v módu active x active dle následujícího schématu.

WAN uživatelé jsou směrovány do prostředí datového centra Trojská, kdežto LAN uživatelé jsou směrovány do prostředí datového centra Křížová 6. Tímto mechanismem je zajištěno rozložení zátěže do obou center. V případě výpadku jednoho z center, je celý provoz automaticky směrován do druhého.

Obrázek 8 – Schéma zapojení ITIM a ITAM

## Definice QoS

Pro správnou funkci aplikací ve WAN prostředí ČSSZ je třeba definovat a nastavit QoS  pro jednotlivé datové toky tak, aby nedocházelo k přeplnění linek nežádoucí komunikací.

Vzhledem k nasazení šifrátorů a využití MPLS-VPN (Multiprotocol Label Switching) služby od Telefónica-O2/GTS  můžeme QoS rozdělit na dvě části: Klasifikace, markování a LLQ .

Klasifikace a markování je prováděno na CE směrovači ČSSZ na vstupním rozhraní.  Parametry konfigurace klasifikace budou nastaveny dle potřeb jednotlivých aplikačních tříd dle přiložené tabulky. V Ústředí bude klasifikace a markování prováděno na LAN rozhraní VPN centrálního WAN směrovače.

Na Tunel rozhraních VPN směrovačů (mGRE tunely) bude konfigurována pre-klasifikace, kdy hodnoty v záhlaví paketu DSCP určující třídu paketu, budou před enkrypcí paketu zkopírovány do nového záhlaví IPSec  paketu a na mezilehlém směrovači CE Telefonica-O2/GTS bude tak možno na zašifrované pakety aplikovat stávající QoS LLQ politiky.

Následující tabulka znázorňuje rozdělení do jednotlivých tříd, definici DSCP dle standardu od poskytovatele MPLS-VPN sítě a příslušnou šířku pásma v %.

| Název aplikační třídy | Vyhrazené pásmo v % | Cílové adresy-aplikace |
| --- | --- | --- |
| QoS-app-1/Internet | 10 | 10.1.140.0/24:8080 10.1.128.143 - PKI-xx 10.2.128.143 - PKI-2x 10.1.128.144 - proxy-xx 10.2.128.144 - proxy-2x 10.1.140.131 - AMS 10.2.140.131 - AMS 10.1.140.133 - intranet 10.1.144.5 - Exchange 10.1.144.6 - Exchange 10.1.144.7 - Exchange 10.2.144.5 - Exchange 10.2.144.6 - Exchange 10.2.144.7 – Exchange |
| QoS-app-2/ AD, Admin | 10 | 10.1.140.125 - DNS 10.2.140.125 - DNS 10.1.142.50 – CA-users 10.1.142.51 – CA-services 10.11.0.0/16 - MGMT eigrp |
| QoS-app-3 / DMS | 10 | 10.1.131.3:9081-9083 10.1.131.50 10.1.131.51 |
| QoS-app-4/APL, tlustý klient | 20 | 10.1.135.0/24:80,443 10.1.141.0/24:3298,3299 |
| QoS-app-5/APL, tenký klient | 40 | 10.1.131.0/24:80-82,443 10.1.141.0/24:80,8000-8007 |
| Default | 10 | Vše, co zbývá. |

## SAP

V infrastruktuře ČSSZ je umístěn SAP pod správou SBS, jenž komunikuje s klienty ve vrstvě LAN, WAN. Protože aplikace (SAP) potřebuje komunikovat s aplikacemi v Aplikační vrstvě, byla navržena následující komunikační infrastruktura.

Obrázek 9 – Schéma SAP

V aplikační vrstvě je instalován SAP web Dispatcher, jenž zprostředkovává veškerou komunikaci mezi novými aplikacemi a SAP prostředím. Jak je z obrázku patrno, oba světy jsou odděleny Firewally v MGMT vrstvě. Na těchto Firewallech jsou definovány prostupy pro správnou komunikaci – viz následující tabulka.

## Rozklad zátěže na servery

Pokud není aplikace bezestavová, je nutné na síťové vrstvě load balanceru ACE zajistit tzv. „session persistence“. Tento jednoznačný identifikátor se vkládá do HTTP hlavičky a pomocí něho je zajištěno na síťové úrovni přesměrování všech požadavků stále na stejný server.

V prostředí ČSSZ používáme následující identifikátory:

- iv-user  - posílá WebSeal

- XX-CSSZDMSSessionHeader   -  posílá  BizTalk (DIS, NEM WF) při komunikaci se stavovou částí DMS API (login, createDocument, logout)

Pro komunikaci na aplikační úrovni se využívá protokol HTTP 1.0. Pokud je využíván protokol HTTP 1.1. je třeba zajistit, aby v rámci jednoho TCP spojení byl použit pouze jeden konkrétní identifikátor.

# Přílohy

## Kompletní tabulka datových toků

Součástí tohoto odstavce je hrubé vymezení možných protokolů a datových toků, jež se v prostředí datových center ČSSZ mohou/nemohou vyskytovat.

Z pohledu OSI modelu na jeho třetí vrstvě koncept počítá s IP protokolem verze 4 (ICMP, ARP, směrovací protokoly – OSPF, RIP, EIGRP). Na třetí vrstvě v datovém centru se neobjeví NetBEUI, IPX, DDP atp.  Ve čtvrté vrstvě OSI modelu je tok omezen na TCP resp. UDP.  Na této vrstvě se neobjeví protokoly NetBEUI, RTP, SCTP, ATP, NBP, AEP, RTMP či SPX. Koncept též nepočítá s propagací Multicastů mezi vrstvami.

Komunikace označená v tabulce jako „omezeno“ je filtrována pravidly, která jsou nastavena na firewallech a přístupových seznamech.

## Definice simulačního WAN prostředí

Celé simulační prostředí se skládá z těchto bloků:

•	Dedikovaný síťový segment

•	Simulace IPsec prostředí včetně MTU  size

•	Simulace omezení pásma – od 512kbit do 4Mbit

•	Simulace latence – 0ms až 1000ms RTT

•	Simulace QoS tříd

•	Proměnlivý tok na lince – resp. simulace dalších souběžných aplikací

•	WAN simulační box

Klient je připojen do segmentu za směrovač stejně jako na WAN pobočce. Směrovač je nastaven jako VPN šifrátor se stejným rozložením QoS tříd. WAN simulátor zajistí šířku pásma, latenci, chybovost a další datový tok. Klient přistupuje k AAA portálu a aplikacím standardně jak je zvyklý.

Obrázek 10 – Testovací prostředí WAN

Toto prostředí bylo zbudováno se záměrem „dopravit“ WAN prostředí co nejblíže vývojářům a usnadnit jim testování aplikací přes WAN síť.

# Požadavky na prostupy v rámci počítačové sítě ČSSZ

## Standardní prostupy

Standardním prostupem se rozumí komunikační kanál v rámci jedné nebo více vrstev, který je definován v kapitole 3.2. tohoto dokumentu.

Žádost o zajištění prostupu se podává formou tiketu ServiceDesk, jehož součástí je i řádně vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář „Požadavek na nastavení síťových průstupů v infrastruktuře ČSSZ“, který obsahuje všechny požadované nastavení a komunikační toky ze strany žadatele.

Žadatelem o standardní prostupy je vždy garant za ČSSZ, který je i nositelem plné zodpovědnosti za úplnost zadání.

Pokud nebude žádost obsahovat potřebné informace k nastavení na úrovni sítě, bude žadatel vyzván k doplnění, tak, aby bylo možné prostup realizovat.

V případě, že bude prostup shledán jako nestandardní, bude vrácen žadateli k přepracování.

Standardní doba na aplikaci prostupů je do 2 dnů, pokud je potřeba nastavení provést urgentně je nutné toto uvést do přiloženého formuláře ve formě poznámky.

Požadavky na prostupy nelze vyřizovat okamžitě, neboť konfigurační změny v produkční oblasti lze dělat pouze v době odstávkových oken 	a to v úterý a ve čtvrtek.

## Nestandardní prostupy (výjimky ze standardu)

Nestandardním prostupem (výjimkou) se rozumí komunikační kanál v rámci jedné nebo více vrstev, který není definován v kapitole 3.2. tohoto dokumentu.

Žádost o zajištění prostupu se podává formou tiketu ServiceDesk jehož součástí je i řádně vyplněný, podepsaný a naskenovaný formulář „Požadavek na nastavení nestandardních síťových průstupů v infrastruktuře ČSSZ“, který obsahuje všechny požadované nastavení a komunikační toky ze strany žadatele a příslušné podpisy všech schvalovatelů. Originál formuláře bude doručen na sekretariát odboru 52 k uložení do archivu.

Žadatelem o nestandardní prostupy je vždy garant za ČSSZ, který je i nositelem plné zodpovědnosti za úplnost zadání.

Pokud nebude žádost obsahovat potřebné informace k nastavení na úrovni sítě, bude žadatel vyzván k doplnění, tak, aby bylo možné prostup realizovat.

V případě, že bude prostup shledán jako standardní, bude vrácen žadateli k přepracování.

Standardní doba na aplikaci prostupů je do 2 dnů, pokud je potřeba nastavení provést urgentně je nutné toto uvést do přiloženého formuláře ve formě poznámky.

Požadavky na prostupy nelze vyřizovat okamžitě, neboť konfigurační změny v produkční oblasti lze dělat pouze v době odstávkových oken 	a to v úterý a ve čtvrtek.

# Závěr

Tento dokument popisuje standardy komunikační infrastruktury uvnitř datových center, její členění do bezpečnostních zón a definuje směr a typ datových toků mezi nimi.

# 7.  		seznam zkratek

AAA	Authentication, Authorization and Accounting

ACE	Application Control Engine

ACS	Advanced Connectivity System

AD	Active Directory

ADM	Administrator

AEP	Application Environment Profile

AP	Access Point

APL	Aplikace

ARP	Address Resolution Protocol

ATP	Asynchronous Transaction Processing

B2B	Business to business

BT	Biztalk

CA	Certifikační autorita

CMS	Centrální místo služeb

ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení

DB	Databáze

DC	Datové centrum

DDP	Distributed Data Protocol

DIS	Aplikace e-Podání

DMS	Document management system

DNS	Domain Name System

DSCP	Differentiated Services Code Point

DÚ	Datové úložiště

DWDM	Dense Wavelength Division Multiplexing

DX	Označení serverů SAP

EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

EXT	Externista

FC	Fibrechannel

FW	Firewall

HB	Hlavní budova

HP	Hewlett-Packard

HTTP	Hypertext Transfer Protocol

HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure

HW	Hardware

IBM	International Business Machines Corporation

ICMP	Internet Control Message Protocol

IDS	Intrusion detection system

IIS	Integrovaný Informační Systém

IKR	Integrované Komunikační Rozhraní

IKT	Informační a Komunikační Technologie

iMC	HP Intelligent Management Center

INF	Informace

IO	Input-output

IP	Internet Protocol

IPS	Intrusion Prevention System

IPSec	Internet Protocol Security

IPX	Internetwork Packet Exchange

IS	Informační systém

ITAM	IBM, Tivoli Access Manager

ITIM	IBM, Tivoli Identity Manager

K25	Praha 5, Křížová 25

K6	Praha 5, Křížová 6

KDC	Key Distribution Center

KE	Kmenová evidence

KSSZ	Krajská správa sociálního zabezpečení

L3	Network Layer 3

LAN	Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť)

LDAP	Lightweight Directory Access Protocol

LPS	Lékařská posudková služba

Mbps	Megabits per second

MGMT	Management

MPLS	Multiprotocol Label Switching

MS	Microsoft

MSSZ	Městská správa sociálního zabezpečení

MTU	Maximum Transmission Unit

NAC	Network Access Control

NAT	Network Address Translation

NEM	Nemocenská

NetBEUI	NetBIOS Extended User Interface

OS	Operační systém

OSI	Open Systems Interconnection

OSPF	Open Shortest Path First

OSSZ	Okresní správa sociálního zabezpečení

PC	Personal Computer

PIX	CISCO PIX

PKIDB	Databáze certifikační autority

POJ	Aplikace-Pojistné

PPRC	Miroring IBM

PRN	Print

PSSZ	Pražská správa sociálního zabezpečení

QoS	Quality of Service

RAC	DB cluster-Oracle

RADUIS	Remote Authentication Dial In User Service

RIP	Routing Information Protocol

RO	Read-ounly

RTMP	Routing Table Maintenance Protocol

RTP	Real-Time Protocol

RTT	Round Trip Time

RW	Read-write

ŘO	Ředitel odboru

SAN	Storage area network

SAP	Systems, Applications & Products in Data Processing

SBS	Siemens Bussines Services

SCTP	Stream Control Transmission Protocol

SNMP	Simple Network Management Protocol

SPX	Sequenced Packet Exchange

SQL	Structured Query Language

SRV	Server

SSL	Secure Sockets Layer

T13	Praha 8, Trojská 13

TCP	Transmission Control Protocol

TMP	Temporery

UOJ	Ústřední organizační Jednotka

ÚP	Územní pracoviště

UPS	Uninterruptible Power Supply/Source

USR	User

VC	Výplatní cyklus

VIP	Virtual Internet Protocol

VLAN	Virtuální LAN

vNIC	Síťová karta

VPN	Virtual Private Network

VYP	Aplikace-výplaty

WAE	WAN Accelerator Engine

WAN	Wide Area Network

WF	Workflow

WiFi	Wireless Fidelity

WS	Webová služba