### Technická specifikace:

| Typ požadovaného zařízení | Počet kusů |
| --- | --- |
| Zařízení typu A: Modulární L3 přepínač | 4 |
| Zařízení typu B: SIP (SPA Interface Processor) modul pro rozšíření centrálního směrovače Cisco ASR1004 | 2 |
| Zařízení typu C: SPA (Shared Port Adapter) modul pro doplnění do zařízení typu B | 4 |
| Zařízení typu D: Optický 10 GE modul kompatibilní se zařízením typu C | 4 |
| Zařízení typu E: Optický 10 GE DWDM modul (doplnění stávajících centr. přepínačů) | 4 |
| Zařízení typu F: Optický 1 GE DWDM modul (doplnění stávajícího centr. přepínače) | 1 |
| Zařízení typu G: Optický 10 GE modul kompatibilní se zařízením typu A | 32 |
| Zařízení typu H: Aktivní optický 40 GE propojovací kabel kompatibilní se zařízením typu A | 4 |

Zadavatel pro úplnost dodává, že vlastní instalace všech zařízení není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.

#### Zařízení typu A: Modulární L3 přepínač

Modulární L3 přepínač musí mít plně modulární architekturu s možností výměny nebo doplnění jednotlivých modulů a zajistit funkčnost aktivního prvku v případě poruchy zdroje napájení.

Modulární L3 přepínač musí podporovat L2 – L4 síťové funkce včetně podpory IP adresace a standardních směrovacích protokolů s minimálními požadavky na OSPF, PIM SM a PIM SSM a to jak pro protokol IPv4, tak i IPv6. Rovněž je požadována podpora vytváření oddělených IP VPN sítí prostřednictvím virtualizace směrovacích tabulek (např. technologie VRF-lite) a podpora virtualizace síťových služeb (FHRP, NTP, Syslog).

Modulární L3 přepínač musí podporovat funkcionalitu, která umožňuje sloučit dva fyzické přepínače do jednoho virtuálního, který se vůči okolním systémům (LAN přepínače, servery, atd.) chová jako jeden logický přepínač (jako jedna entita pro L2 i L3 protokoly) a musí rovněž podporovat agregaci portů do virtuálních trunků napříč fyzickými šasi (multichassis link aggregation group – multichassis LAG).

Modulární L3 přepínač musí mít plnou podporu IPv6 služeb jako jsou DNS, Telnet/SSH, DHCP, Multicast a QoS. Přepínač musí podporovat technologii DualStack (IPv4 a IPv6).

Modulární L3 přepínač musí plně podporovat monitorování aplikačních toků prostřednictvím NetFlow nebo ekvivalentní technologie.

Z důvodu ochrany již vynaložených investic musí L3 přepínač umožnit instalovat do jeho šasi stávající ethernet moduly s označením:

- WS-X6704-10GE

- WS-X6724-SFP

- WS-X6748-GE-TX

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu A je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): Navíc dodavatel doplní produktové číslo (part-number) zajištěné podpory výrobce k tomuto zařízení: | C6807-XL-S6T-BUN CON-SNT-C6807XMD |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6807-xl-switch/data_sheet_c78-728229.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Typ přepínače: L3 přepínač | ANO |
| Formát přepínače: modulární | ANO |
| Minimální počet slotů v šasi pro umístění ethernet komunikačních modulů: 5 | ANO |
| Minimální kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače: 800 Gb/s | ANO |
| Redundantní napájecí AC zdroj (interní) | ANO |
| Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO |
| GRE tunelování v hardware | ANO |
| Minimální počet 40GE portů s volitelným fyzickým rozhraním: 2 | ANO |
| Minimální počet 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním: 20 | ANO |
| Minimální počet portů 10/100/1000Base-TX: 96 | ANO |
| Podpora virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického | ANO |
| Minimální počet MAC adres v tabulce: 128000 | ANO |
| Minimální počet IPv4 routes ve FIB tabulce: 256000 | ANO |
| Minimální počet IPv6 routes ve FIB tabulce: 128000 | ANO |
| IEEE 802.3ad | ANO |
| IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis LAG) | ANO |
| Minimálně 8 linek jako součást LAG trunku | ANO |
| Minimálně 128 konfigurovatelných LAG trunků | ANO |
| IEEE 802.1Q | ANO |
| Minimální 4000 aktivních VLAN | ANO |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN pro minimálně 250 instancí | ANO |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO |
| Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | ANO |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO |
| BGPv4, MP-BGP | ANO |
| OSPFv2 | ANO |
| OSPFv3 | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO |
| Policy-based routing podle ACL | ANO |
| Reverse path check (uRPF) | ANO |
| IGMPv2, IGMPv3 | ANO |
| IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | ANO |
| Minimální počet HW QoS front: 8 | ANO |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO |
| QoS Policing | ANO |
| First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO |
| IPv6 services ( Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | ANO |
| IPv6 QoS | ANO |
| IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) | ANO |
| IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) | ANO |
| IPv6 over GRE v HW | ANO |
| ISATAP v HW | ANO |
| IPv6 ACL | ANO |
| uRPF pro IPv6 | ANO |
| Port ACL | ANO |
| VLAN ACL | ANO |
| IEEE 802.1ae na 10GE portech | ANO |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO |
| Minimální počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek: 50 | ANO |
| Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | ANO |
| Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | ANO |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO |
| Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO |
| Podpora šifrování provozu na L2 dle IEEE 802.1ae (MACsec) | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO |
| Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO |
| Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | ANO |
| Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | ANO |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO |
| Minimální počet IP Flow záznamů uchovávaných v lokální cache paměti: 200000 | ANO |
| DHCP server | ANO |
| SSHv2 | ANO |
| CLI rozhraní | ANO |
| SNMPv2/v3 | ANO |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO |
| NTPv3 server | ANO |
| Převoditelná* podpora výrobce na období 48 měsíců | ANO |

*POZNÁMKA: Dodavatel je povinen k daným zařízením řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software a operačního systému poptávaných zařízení přímo ze stránek výrobce. Typ podpory tak nesmí být vázaný na konkrétního partnera výrobce a musí být převoditelný mezi různými partnery.

#### Zařízení typu B: SIP (SPA Interface Processor) modul pro rozšíření centrálního směrovače Cisco ASR1004

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu B je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): Navíc dodavatel doplní produktové číslo (part-number) zajištěné podpory výrobce k tomuto zařízení: | ASR1000-SIP40 CON-SNT-1000SP40 |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1002-router/data_sheet_c78-443175.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Typ zařízení: SIP modul pro rozšíření směrovače Cisco ASR1004 | ANO |
| Propustnost min. 40 Gb/s | ANO |
| Podpora online-insertion-and-removal (OIR) | ANO |
| Plná kompatibilita se směrovačem Cisco ASR1004 | ANO |
| Převoditelná* podpora výrobce na období 48 měsíců | ANO |

*POZNÁMKA: Dodavatel je povinen k daným zařízením řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software a operačního systému poptávaných zařízení přímo ze stránek výrobce. Typ podpory tak nesmí být vázaný na konkrétního partnera výrobce a musí být převoditelný mezi různými partnery.

#### Zařízení typu C: SPA (Shared Port Adapter) modul pro doplnění do zařízení typu B

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu C je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): Navíc dodavatel doplní produktové číslo (part-number) zajištěné podpory výrobce k tomuto zařízení: | SPA-1X10GE-L-V2 CON-SNT-1X10GEV2 |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/shared-port-adapters-spa-interface-processors/product_data_sheet0900aecd804dc62d.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Min. jeden slot pro optický ethernet modul 10 Gb/s | ANO |
| Plná kompatibilita se směrovačem Cisco ASR1004 a zařízením typu B | ANO |
| Podpora online-insertion-and-removal (OIR) | ANO |
| Full-duplex provoz | ANO |
| IEEE 802.1Q VLAN | ANO |
| Jumbo rámce (9188 bytů) | ANO |
| Podpora QoS | ANO |
| Podpora L2 přístupových seznamů (MAC address-based filtering) | ANO |
| Ethernet over Multiprotocol Label Switching (EoMPLS) | ANO |
| Hot Standby Router Protocol (HSRP) nebo Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | ANO |
| Převoditelná* podpora výrobce na období 48 měsíců | ANO |

*POZNÁMKA: Dodavatel je povinen k daným zařízením řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat nové verze software a operačního systému poptávaných zařízení přímo ze stránek výrobce. Typ podpory tak nesmí být vázaný na konkrétního partnera výrobce a musí být převoditelný mezi různými partnery.

#### Zařízení typu D: Optický 10 GE modul kompatibilní se zařízením typu C

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu D je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): | XFP-10G-MM-SR |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/10-gigabit-modules/product_data_sheet0900aecd802a61b9.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Optické rozhraní 10GBASE-SR (850 nm, MMF) | ANO |
| Plná kompatibilita se směrovačem Cisco ASR1004 a zařízením typu C | ANO |

#### Zařízení typu E: Optický 10 GE DWDM modul (doplnění stávajících centr. přepínačů)

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu E je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): | DWDM-SFP10G-xx.xx |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/dwdm-transceiver-modules/data_sheet_c78-711186.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Optické rozhraní 10GBASE-DWDM (vlnová délka bude specifikována při podpisu smlouvy) | ANO |
| Formát SFP+ | ANO |
| Plná kompatibilita s modulem C6800-16P10G pro Cisco přepínače řady 6500 a 6800. | ANO |

#### Zařízení typu F: Optický 1 GE DWDM modul (doplnění stávajícího centr. přepínače)

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu F je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): | DWDM-SFP-5817 |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/dwdm-transceiver-modules/product_data_sheet0900aecd80582763.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Optické rozhraní 1000BASE-DWDM 1558.187 nm (100-GHz ITU grid) | ANO |
| Plná kompatibilita s modulem Cisco WS-X6724-SFP | ANO |

#### Zařízení typu G: Optický 10 GE modul kompatibilní se zařízením typu A

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu G je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): | SFP-10G-SR |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/data_sheet_c78-455693.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Optické rozhraní 10GBASE-SR (850 nm, MMF) | ANO |
| Plná kompatibilita se zařízením typu A | ANO |

#### Zařízení typu H: Aktivní optický 40 GE propojovací kabel kompatibilní se zařízením typu A

Podrobná požadovaná funkční specifikace zařízení typu G je uvedena v následujících tabulkách:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Doplní dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení: | Cisco Systems |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede dodavatel hlavní produktové číslo nabízeného zařízení): | QSFP-H40G-AOC3M |
| Odkaz na webové stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce: | http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/data_sheet_c78-660083.html |

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Nabízené řešení splňuje/nesplňuje požadavek (doplní dodavatel) ANO/NE |
| --- | --- |
| Rozhraní pro ethernet 40 Gb/s s integrovaným optickým kabelem | ANO |
| Délka optického kabelu 3 metry | ANO |
| Plná kompatibilita se zařízením typu A | ANO |