Příloha č. 1  výzvy k podání nabídek

Název zakázky:

Nákup scannerů pro skenování dokumentů NEM ČSSZ

## Technická specifikace

|  | Požadováno | Nabízeno (ANO/NE, případně popis) |
| --- | --- | --- |
| Obchodní značka a typ | --- |  |
| Charakteristika | barevný duplexní scanner s podavačem volných listů a plochým ložem formátu A4 s certifikací VRS Professional, včetně software |  |
| Formát skenované předlohy | Min. A8 (52 x 74 mm) - A4 (210 x 295 mm) |  |
| Skenovací plocha | Min. A4 bez limitace váhy papíru |  |
| Rozlišení na výstupu | Min. 50 DPI až 600 DPI (nastavení po 1 DPI) |  |
| Automatický podavač | ANO (min. 50 listů do 80g/m 2) |  |
| Denní zátěž | Min. 2.000 listů |  |
| Rychlost skenování (200dpi černobíle nebo stupně šedi, formát A4) | Min. 40 listů/min |  |
| Rychlost skenování (200dpi v barvě, formát A4) | Min. 30 listů/min |  |
| Oboustranné skenování při jednom průchodu skenerem z podavače | ANO |  |
| Ultrazvuková detekce vícenásobného podání | ANO |  |
| Podpora systému MS Windows XP, Windows 7 (32/64bit) | ANO |  |
| Požadované ovladače a software | TWAIN, ISIS, Kodak Capture Pro, QuickScan Pro |  |
| Připojení na počítač (rozhraní) | USB 2.0 + kabel součástí dodávky zařízení |  |
| Výstupní formát | Barva 24 bit / Stupně šedi 8 bit / Černobíle 1bit |  |
| Maximální váha víka plochého lože(případně včetně podavače) | 0,5 kg |  |
| Certifikace Energy Star a RoHS | ANO |  |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | Max. 6.5 W |  |
| Spotřeba | Max. 50W |  |
| Životnost spotřebního materiálu (podávací a separační kolečka) | Min. 200.000 listů/sada nebo min. 1 rok |  |
| Stručný návod obsluhy skeneru v českém jazyce | ANO |  |
| Certifikované servisní středisko v České republice | ANO |  |
| Montáž, instalace, základní zaškolení obsluhy | ANO |  |
| Požadavky na software |  |  |
| výstupní formát obrazu PDF, PDF/A, JPEG, BMP a TIFF | ANO |  |
| export indexačních dat ve formátu csv, txt nebo xml | ANO |  |
| otevřené rozhraní exportu dat a dokumentu v programovém rozhraní .Net | ANO |  |
| separace dokumentu dle 1D a 2D čárového kódu, prázdného listu, počtu dokumentů a patch code | ANO |  |
| indexace dokumentu na zakladě 1D a 2D čárového kódu, manuální indexace, s kontrolou dat v externí databázi skrze ODBC nástroj | ANO |  |
| optimalizace obrazu v čase skenování | ANO |  |
| narovnání, oříznutí, vyhlazeni skenovaného obrazu | ANO |  |
| odmazání prázdných stran na základě analýzy přední a zadní strany | ANO |  |
| Superkomprese barevného obrazu (barevný elektronický dokument s datovou velikosti černobílého obrazu) | ANO |  |
| celostránkově prohledatelný dokument ve formátu PDF a PDF/A | ANO |  |
| Zónové OCR engine ABBY (na základě požadavku uživatele nebo dle definice strukturovaného formátu) | ANO |  |
| automatický autoimport elektronických dokumentů s podporou korekce obrazu | ANO |  |
| lokalizace skenovací aplikace do českého jazyka včetně manuálu | ANO |  |
| uživatelsky přívětivé rozhraní (např. MS Office) | ANO |  |