Veřejná zakázka

Dodávka HW, SW a služeb v oblasti infrastruktury datových center

Ev.č.: 499467

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „zadavatel“ nebo „MPSV“)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. XV

dle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZVZ“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 3. 3. 2015 žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

- Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

U diskového pole „TYP A“ je v bodě 34 (kap. 3.3.4.1 přílohy 6) požadována deduplikace a komprese. Není zde však jasně patrné, zda-li je deduplikace a komprese požadována na blokové (SAN) části, nebo na souborové (NAS) části, nebo na obou. Můžete prosím přesně specifikovat pro které typy přístupu je deduplikace a komprese požadována?

Odpověď zadavatele:

Diskové pole TYP A musí splňovat uchazečem uvedenou technologickou službu minimálně pro jeden typ přístupu (NAS nebo SAN).

Dotaz č. 2:

V požadavcích na funkcionalitu nebo parametr diskového pole „TYP A“ je v bodě 27 (kap. 3.3.4.1 přílohy 6) požadováno: „SW musí automaticky zajistit konzistenci ukládaných dat, a to jak při ukládání, tak i zálohování a obnově dat“. Tento požadavek je dle našeho názoru vytržený z kontextu nebo patří do jiné oblasti ZD nebo se vztahuje k návazné funkcionalitě, například zálohování. Je možné přesněji specifikovat, co je tímto požadavkem míněno? Patří tento požadavek skutečně k diskovému poli „TYP A“?

Odpověď zadavatele:

Ano, patří. Smyslem tohoto požadavku je prostá kontrola integrity zapisovaných/čtených dat nehledě na jejich typ (provozní data, zálohy). V praxi se jedná např. o periodickou kontrolu integrity dat fyzických disků náležících do svazků RAID.

Dotaz č. 3:

Součástí dodávky resp. řešení má být i „Hraniční prvek“, který je vyobrazen na „Obrázek č. 1 – obecné schéma DDC“ (kap. 3.1 přílohy 6)? Dále v zadávací dokumentaci již není více specifikován.

Odpověď zadavatele:

Hraničním prvkem je myšlen firewallový cluster, viz kapitola 3.3.1.6 – příloha č. 6 zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

V tabulkách minimálních technických požadavků na disková pole (kap. 3.3.4 přílohy 6) a na zálohování a dlouhodobé ukládání dat (kap. 3.3.4 přílohy 6) jsou uvedeny požadavky na výšku

jednotlivých zařízení. Mohou nabízená zařízení tuto výšku překročit za předpokladu, že na jiných zařízeních uchazeč adekvátní výšku ušetří?

Zadavatel na obdobnou otázku již reagoval v dodatečných informacích VI, kde uvedl, že očekává cca 28% racků volných jako oprávněnou rezervu, pro instalaci pasivních prvků, specializovaného HW Zadavatele a z důvodu chlazení datového centra.

Bude tedy zadavatel akceptovat řešení, kdy uchazeč u některých zařízení výšku překročí a u jiných ji naopak ušetří a naplní tím uvedené očekávání Zadavatele na celkové volné místo (cca 28%) v rack skříních?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje na odpověď k dotazu č. 7 Dodatečných informací IX ze dne 27. 2. 2015. Zadavatel dále uchazeče upozorňuje, že uchazečem popsaná varianta řešení není přípustná u těch zařízení, u kterých zadavatel omezil Výšku U jako celkovou (příklad: max. 16U pro celé diskové pole TYP C vč. přídavných diskových polic).

Dotaz č. 5:

Vzhledem k velkému množství dodatečných informací v posledních dnech před termínem odevzdání, tímto žádáme o prodloužení zadávací lhůty o adekvátní dobu pro zapracování všech informací.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto uvádí, že zadavatelem není evidován žádný dotaz, který by upozorňoval na jakékoli zásadní vady či logické rozpory v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky, či který by měl za následek změnu zadávacích podmínek této veřejné zakázky. Samotná skutečnost relativně vyššího počtu dodatečných dotazů položených ze strany dodavatelů je v tomto směru irelevantní. Z tohoto důvodu a v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ tak zadavatel nevidí důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Praze dne 5. 3. 2015