Ing. arch. Jarkovský - Projektový   atelier

Velká Dominikánská 10,  412 01 Litoměřice,

a. průvodní zpráva

b. souhrnná technická zpráva

MÍSTO A NÁZEV STAVBY:

louny – pod nemocnicí 2380

STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP , 1. + 2.NP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ZHOTOVITELE: 1212/PA

ČERVENEC  2012                                                                    VÝTISK ČÍSLO:

Ing.arch.Jiří Jarkovský                                                                                                                              Velká Dominikánská 10  412 01 Litoměřice

IČO:402 05 321                                                                                                                                                                               Telefon:  416 735348

DIČ:CZ 5902201602                                                                                                                                                                       Fax:          416 735862

E -mail: arch.jarkovsky@jjb-ing.cz

A.Průvodní zpráva	3

1.Identifikace stavby	3

2.Území stavby a stavební pozemek	4

3.Průzkumy a napojení na infrastrukturu	4

4.Informace o splnění požadavků dotčených orgánů	4

5.Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu	4

6.Údaje o regulačním plánu, Ú.R., ÚPI	4

7.Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby	4

8.Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby	4

9.Statistické údaje	4

B.Souhrnná technická zpráva	5

1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení	5

1.1.Staveniště ,vyhodnocení stavu konstrukcí	5

1.2.Urbanistické a architektonické řešení stavby	5

1.3.Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb	5

1.4.Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	7

1.5.Řešení technické a dopravní infrastruktury	7

1.6.Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7

1.7.Řešení bezbarierového užívání objektu a navazujících ploch	7

1.8.Průzkumy a měření	7

1.9.Vytýčení stavby,geodetické podklady	8

1.10.Členění stavby na stavební a inženýrské objekty	8

1.11.Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby.	8

1.12.Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.	8

2.Mechanická odolnost a stabilita	8

3.Požární bezpečnost	8

4.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí	8

5.Bezpečnost při užívání	9

6.Ochrana proti hluku	9

7.Úspora energie a ochrana tepla	9

8.Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu	9

9.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	9

10.Ochrana obyvatelstva	9

11.Potřeba energií	9

## A.Průvodní zpráva

## 1.Identifikace stavby

Název:          stavební úpravy 1.PP, 1.NP + 2.NP č.p. 2380

Místo:            Pod nemocnicí, Louny

Investor:

Česká republika-Úřad práce České republiky

Krajská pobočka Ústí nad Labem, Dvořákova 1609, 400 01 Ústí nad Labem

Projektant:

Projektový atelier ing.arch.Jiří Jarkovský

číslo autorizace : 01 147 ČKA

IČO : 40205321, DIČ : CZ 5902201602

Litoměřice, Velká Dominikánská 10

Kontaktní osoba : Karel Šulc

Telefon, Fax : 416 735348/416 733862, E – mail : k.sulc@jjb-ing.cz

| Architektonicko stavební řešení | Ing.arch.Jiří Jarkovský, Karel Šulc |
| --- | --- |
| Zařízení slaboproudé elektrotechniky | TECHNICOM Roudnice n.L. |
| Zařízení silnoproudé elektrotechniky | TECHNICOM Roudnice n.L. |
| Zdravotně technické instalace | Štěpánka Hauptmanová |
| Vzduchotechnika | Karel Štěpánek |
| Rozpočet | František Bažant |
| Požárně bezpečnostní řešení | Václav Helšus |

## 2.Území stavby a stavební pozemek

Stávající budova Úřadu práce v Lounech je v okrajové části města pod nemocnicí na p.č.1971/13, kanalizační přípojka je na p.č. 1971/32.

## 3.Průzkumy a napojení na infrastrukturu

Stavebními úpravami stávajícího objektu se současné napojení na infrastrukturu nemění.

## 4.Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt respektuje podmínky vyjádření dotčených orgánů pokud nedošlo k dohodě o jejich změně.

## 5.Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu projekt v maximální možné míře  akceptuje.

## 6.Údaje o regulačním plánu, Ú.R., ÚPI

Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu.

## 7.Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby

Nepředpokládá se.

## 8.Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Lhůta pro provedení stavebních úprav se předpokládá v délce 6 měsíců.

Doba provádění závisí na produktivitě zvoleného zhotovitele a její délka stejně jako zahájení a dokončení stavby budou upřesněny  v kriteriích pro výběr zhotovitele dle aktuálního stavu.

Stavební úpravy budou provedeny jako celek v postupu odpovídajícím navrženému řešení.

## 9.Statistické údaje

Zajistí investor dle platných předpisů.

## B.Souhrnná technická zpráva

## 1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

## 1.1.Staveniště ,vyhodnocení stavu konstrukcí

Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu.

Vizuální prohlídkou za účasti investora nebyly zjištěny žádné viditelné vady stávajících konstrukcí.

V roce 1996 byl ITEKA Teplice zpracován posudek se závěrem, že prvky OK jsou ve velmi dobrém stavu, nejsou napadeny povrchovou ani vnitřní korozí a nevykazují deformace. Stropní konstrukce jsou rovněž bez deformací a v dobrém technickém stavu. Podle posudku lze předpokládat, že projektant uvažoval s normovým zatížením stropů 200 kg/m2, což je shodné s normovým zatížením pro kanceláře.

V roce 1992 byla původní plochá střecha s vnitřními svody nahrazena střechou sedlovou s malým spádem se sklonem k okapům.

V roce 1997 bylo provedeno „zateplení“ obvodového pláště a výměna oken.

V roce 2007 byly provedeny úpravy na instalacích ZTI.

Stav konstrukcí odpovídá době existence a způsobu jejich údržby.

## 1.2.Urbanistické a architektonické řešení stavby

Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu.

## 1.3.Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb

Objekt má tři nadzemní podlaží, část půdorysu má podlaží „podzemní“.

Podzemní podlaží má svislé zděné konstrukce se železobetonovým stropem. Nadzemní část je sestavena v konstrukčním systému KORD B RDJ.

Modulová síť v podélném směru má rozteč 3,6 m,  s rozpětím  6+2,4+6m v příčném směru. Ocelové sloupy  120/120 jsou ze dvou svařených U profilů jsou z větší části součástí svislých konstrukcí /stěn/, 4 rohové jsou volně v dispozici.

V podélném směru jsou na sloupy uloženy průvlaky PP360 se šroubovým spojením. Do průvlaků jsou uloženy lehké ocelové příhradové stropní vazníky pro rozpětí 6 resp. 2,4 m s roztečí 1,8 m. Na konstrukci průvlaků a příhradových vazníků jsou položeny trapézové plechy dl.3,6m, š.0,6m, v. 50mm tl.1mm. Plechy jsou ztraceným bedněním pro betonovou desku tl.40mm vyztuženou ocelovou sítí 15/150/150. Deska tvoří tuhou konstrukci přenášející vodorovné síly. Na stropní desce je podlaha v tl.50mm.

Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3600, světlá výška  3000 mm, v „podzemním“ podlaží je světlá výška 2600 mm.

Na spodní pásnici stropních nosníků jsou přišroubovány ocelové lišty ozn. LP /obrácené T/ s otvory pro zaklapnutí příponek podhledových plechových kazet rozměrů 600/600/30 mm. Na kazetách je uložena ve folii PVC zavařená čedičová vlna tl.50mm.

Stropy podlaží nadzemní části jsou stejné konstrukce a z hlediska požární odolnosti je konstrukce hodnocena jako celek včetně podhledu.

Zavětrování OK je provedeno ocelovým profilem tvaru U 120/60/20/4 uloženým v příčkách.

Vnitřní svislé konstrukce nadzemní části jsou:

a/z cihelných tvarovek tl.100 -150mm s oboustrannou omítkou

b/montované s nosnou konstrukcí z U profilů z pozinkovaného plechu s oboustranným opláštěním deskami SDK 10mm s vloženou minerální plstí 80mm.

Nosná konstrukce schodiště je z ocelových profilů U 180-200, stupnice a podstupnice jsou z ocelového plechu 3mm s vloženou dřevěnou deskou pro plochu stupnice. Mezipodesty  mají na ocelových profilech trapézový ocelový plech s nadbetonováním.

Obvodový plášť s ocelovým nosným roštem má z vnitřní strany SDK desku 10mm, z vnější strany AC desku 8-10mm s vloženou minerální izolací tl.80mm. Plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z polystyrenu tl.50mm a tenkovrstvou omítkou.

Dispozičně úpravy jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.

Stavební úpravy se navrhují

1.PP

-výměnu části dveřních výplní

-úpravy související se změnou dispozice hygienického zařízení

-úpravy podlahových konstrukcí

-elektroinstalace silová a slaboproudá

-VZT

-ZTI

1.  A 2.NP

- opravu omítek vnitřních, omítky a obklady nové

-výměnu  a repasi části dveřních výplní

-úpravy související se změnou dispozice hygienického zařízení a kuchyněk

-úpravy podlahových konstrukcí

-úpravy stávajícího podhledu a podhledy nové

-elektroinstalace silová a slaboproudá

-VZT

-ZTI

3.NP

-dělící stěna s dveřmi na mezipodestě mezi 2. A 3.NP

Vytápění objektu se nemění. Teplovodní systém Ú.T. s předávací stanicí v objektu s dodávkou tepla z CZT. Stavebními úpravami se spotřeba tepla nemění.

Odpadní vody jsou vypouštěny do městské kanalizace. Stavebními úpravami se množství odpadních vod nemění.

Pitná voda je dodávána stávající přípojkou na distribuční řad. Spotřeba vody se úpravami nemění.

Silnoproudé a slaboproudé připojení se stavebními  úpravami nemění.

## 1.4.Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavebními úpravami se napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu nemění.

## 1.5.Řešení technické a dopravní infrastruktury

Dtto odst.1.4. .

## 1.6.Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zák.č.100/2001 Sb.

- Dokončená stavba ovlivní životní prostředí v hranicích přípustných limitů/produkce komunálního odpadu, provoz zdroje tepla, provoz obslužných vozidel/.

- Odpady budou v průběhu stavby i při následném provozu likvidovány v souladu s aktuálními zákony a předpisy. V současné době zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách využití odpadů.

- Zájmy ochrany lesního a půdního fondu viz. rozhodnutí orgánu ochrany lesa.

- Splaškové i dešťové  vody jsou vypouštěny do městské kanalizace.

## 1.7.Řešení bezbarierového užívání objektu a navazujících ploch

Část budovy/1. a 2.NP/ užívaná úřadem práce má bezbariérový přístup do vstupního podlaží tj.1.NP.  V tomto podlaží je WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Pro 2.NP je projektem vyčleněna jedna kancelář ve vstupním podlaží. Zde bude zajišťována komunikace s klienty s omezenou možností pohybu.

## 1.8.Průzkumy a měření

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu.

## 1.9.Vytýčení stavby,geodetické podklady

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu.

## 1.10.Členění stavby na stavební a inženýrské objekty

Stavební úpravy jsou obsahem jednoho objektu.

## 1.11.Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby.

Stavební úpravy objektu nebudou mít  negativní vliv na okolní pozemky nad  kriteria či limity stanovené dotčenými zákony a předpisy.

Provoz stavby bude řešen v dohodě se zhotovitelem tak, aby nad přípustnou míru nebylo okolí stavby zatěžováno hlukem a prachem. S přihlédnutím k charakteru stavebních úprav se nepředpokládá znečišťování přístupových komunikací.

## 1.12.Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.

V upravovaných prostorách nebudou instalována žádná zařízení vyžadující zvýšené nároky z hlediska bezpečnosti práce.

Stavebním řešením bude zajištěno bezpečné prostředí. Navržené řešení odpovídá požadavkům norem  a předpisů, budou akceptovány podmínky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

## 2.Mechanická odolnost a stabilita

Viz. stavebně technické řešení.

## 3.Požární bezpečnost

Zásady požární bezpečnosti stanovuje požárně bezpečnostní řešení projektu.

## 4.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Pro provádění prací platí zásady vyhl. č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, vyhl. č. 362/2005 Sb. pro pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  a zákona č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zhotovitel  bude postupovat dle doporučení výrobců materiálů a stavebních prvků

## 5.Bezpečnost při užívání

Pro provoz platí běžné zásady. Viz. i odst.1.12.

## 6.Ochrana proti hluku

V objektu ani jeho okolí nejsou žádné významné zdroje hluku.

## 7.Úspora energie a ochrana tepla

Stavebními úpravami nedochází ke změně potřeby tepla a nedochází k úpravám v obvodovém plášti. V minulosti bylo provedeno zateplení obvodového pláště a výměna oken.

## 8.Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

Viz.odst .1.7.

## 9.Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavební úpravy stávajícího objektu nemění jeho parametry.

## 10.Ochrana obyvatelstva

Využití objektu pro ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech se nepředpokládá.

## 11.Potřeba energií

Elektrická energie: korekce v rozsahu úprav

Potřeba tepla se nemění.

Zpracoval:K.Šulc tel.602 696909