Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Plán kontrol a zkoušek

| Plán kontrol a zkoušek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. pol. | Předmět kontroly | Podklad | Rozsah | Druh kontroly | Záznam | Provádí | Podpisy |  |  |
|  | Zemní práce-kontrola výkopů geometrický tvar dno pláně –rozměrové, výškové a směrové | ČSN7330 | +-30mm/3m | měření | Záznam ve stavebním deníku | zhotovitel |  |  |  |
|  | Zemní práce – kontrola únosnosti základové spáry | ČSN7330 | -+50mm/3m | Měření | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel/statik |  |  |  |
|  | Základy- kontrola provedení bednění – kontrola rozměrová a výšková -stabilita | ĆSN 7312 | Konstrukce základů Stabilita po vyplnění betonem | Vizuální kontrola, měření | Záznam ve stavebním deníku | zhotovitel |  |  |  |
|  | Základy – betonová směs - | ĆSN 7312 | Konzistence a způsob ukládání | Vizuální kontrola/dodácí list betonárny | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Konstrukce zděné – rozměrové, směrové a výškové provedení, kontrola rozměrů otvorů | ĆSN 7302 | Všechny konstrukce | Měření | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Vnitřní omítky – kontrola rovinnosti stěn, přímost hran rohů | ČSN 7337 | Všechny stěny | Vizuální kontrola a měření | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Bourací práce- kontrola dodržování BOZP, prašnost při bouracích pracích, dodržování TP | ČSN 738109 | Základové konstrukce | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | SDK konstrukce – směrová a rozměrové provedení, kontrola použitého materiálu a skladby konstrukce | ČSN73 862. | Všechny dotčené konstrukce | Vizuální kontrola/PD | Záznam ve stavebním deníku, doklad o montáži dle § 6 a 7 | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Konstrukce klempířské – kontrola rozměrového a prostorového provedení, dodržení spádu, kvalita povrchu | ČSN737610 | Všechny dotčené konstrukce | Měření /Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Konstrukce zámečnické – kontrola uchycení konstrukcí, rozměrové a prostorové provedení, kontrola povrchové úpravy, kontrola spojů | ČSN 732601 | Všechny prvky konstrukce | Měření/ Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel/subdodavatel |  |  |  |
|  | Výplně otvorů – plast. Kontrola pozice, rozměrová, a směrová, uchycení, utěsnění ke konstrukci |  | Všechny pozice | Vizuální kontrola /PD | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel/subdodavatel |  |  |  |
|  | Dlažby- kontrola podkladu, rovinnost a pevnost, rozměrová a barevnost dlažby, spárořez, přímost hran a koutů, utěsnění spar | ČSN 14411 | Každá místnost | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Protipožární ucpávky – vhodnost ucpávky ,montáž, provedení | ČSN 730810 | Všechny dotčené konstrukce | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku, protokol o montáži dle § 6 a 7 | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Ústřední topení – kontrola vedení potrubí, použitý materiál, těsnost spojů a spádů, upevnění potrubí a těles. | ČSN 060310 | Všechny větve | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Ústřední topení- zkouška těsnosti a funkčnosti systému. | ČSN060310 | Všechny větve | Tlaková a funkční zkouška | Protokol | Zhotovitel/SD |  |  |  |
|  | Vzduchotechnika – kontrola sestavení zařízení, potrubí, uchycení, tepelná izolace potrubí, označení rozvodů, seřízení a ověření provozu | ČSN127040 | Všechny větve | Vizuální kontrola /PD | Vizuálně, Individuální zkoušky | Zhotovitel +zhotovitel vzduchotechniky |  |  |  |
|  | Vzduchotechnika – funkční a kompletní zkoušky | ČSN 127040 | Všechny větve |  | Protokol | Zhotovitel +elektro/ SD |  |  |  |
|  | Elektroinstalace – silnoproud – bezpečnost a správnost instalace, kompletnost, zařizovací předměty |  | Všechny okruhy | Vizuální kontrola/PD | Záznam ve stavebním deníku, individuální zkoušky | Zhotovitel/subdodavatel /SD |  |  |  |
|  | Elektroinstalace – silnoproud – funkční odzkoušení, kompletnost zařízení , měření, revize |  | Všechny okruhy | Vizuální kontrola/PD | Protokol - revize | Zhotovitel elektro/SD |  |  |  |
|  | Elektroinstalace – DTS - bezpečnost a správnost instalace, kompletnost, zařizovací předměty |  | Všechny okruhy | Vizuální kontrola/PD | Záznam ve stavebním deníku, individuální zkoušky | Zhotovitel/subdodavatel/SD |  |  |  |
|  | Elektroinstalace – DTS – funkční odzkoušení, kompletnost zařízení , měření, revize |  | Všechny okruhy | Vizuální kontrola/PD | Protokol - revize | Zhotovitel/subdodavatel/SD |  |  |  |
|  | Elektroinstalace – PZTS- bezpečnost a správnost instalace, kompletnost, zařizovací předměty |  | Všechny okruhy | Vizuální kontrola/PD | Záznam ve stavebním deníku, individuální zkoušky | Zhotovitel/subdodavatel/SD |  |  |  |
|  | Elektroinstalace –PZTS- funkční odzkoušení, kompletnost zařízení , měření, revize |  | Všechny okruhy | Vizuální kontrola/PD | Protokol - revize | Zhotovitel/subdodavatel/SD |  |  |  |
|  | Nátěry – podklad, technologický postup, kvalita nátěru | ČSN12944 | Všechny prvky | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Konstrukce truhlářské – kontrola pozic otvorových prvků, kompletace | ČSN 730540 | Všechny pozice | Vizuální kontrola /PD | Záznam ve stavebním deníku/protokol | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Podlahy povlakové - kontrola podkladu, rovinnost a pevnost, barevnost a otěrová odolnost, přímost hran a koutů, utěsnění spár | ČSN 744505 | Každá místnost | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku /atesty | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Malby - – podklad, technologický postup, kvalita nátěru | ČSN 733400 | Každá místnost | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Fasáda – kontrola technologie a pohledová kvalita | ČSN 732901 | Dotčené stěny | Vizuální kontrola | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel |  |  |  |
|  | Kompletace – dokumentace pro předání stavby |  |  |  | Záznam ve stavebním deníku | Zhotovitel/SD |  |  |  |

| Zhotovitel | Podpis | Datum |  | Stavebník | Podpis | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AZISTAV s.r.o Bc. Stanislav Kadlec |  |  |  | ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. et Mgr. Radim Gabriel |  |  |