Ing. arch. Jarkovský - Projektový   atelier

Velká Dominikánská 10,  412 01 Litoměřice,

f.1. stavební úpravy

f.1.1. architektonické a stavebnĚ TECHNICKÉ řešení

F.1.2.  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

f.1.1.1.+2. technická zpráva  + D. DOKLADY

D.doklady

3.nipi čr

5.hzs

6.MÚ/OŽP +SPRÁVA BUDOV

8.KHS

10.ÚP POŽADAVEK NA ZVÝŠENÍ PŘÍKONU

11.STAVEBNÍ POVOLENÍ

12. ZÁPIS TR 10.9.12 A 3.10.12

DOKLADY O PROJEDNÁNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BYLY PŘEDÁNY SAMOSTATNĚ INVESTOROVI

MÍSTO A NÁZEV STAVBY:

louny – pod nemocnicí 2380

STAVEBNÍ ÚPRAVY  1.PP, 1. + 2.NP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ZHOTOVITELE: 1212/PA

ČERVENEC 2012                                                                      VÝTISK ČÍSLO:

Ing.arch.Jiří Jarkovský                                                                                                                              Velká Dominikánská 10  412 01 Litoměřice

IČO:402 05 321                                                                                                                                                                               Telefon:  416 735348

DIČ:CZ 5902201602                                                                                                                                                                       Fax:          416 735862

E -mail: arch.jarkovsky@jjb-ing.cz

F.1.1.1. Technická zpráva – architektonické a stavebně technické řešení	3

F.1.1.1.1. Účel objektu	3

F.1.1.1.2. Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení	3

F.1.1.1.3. Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, orientace	3

F.1.1.1.4.Technické a konstrukční řešení	4

Stěny,  příčky a zazdívky otvorů	13

Úpravy povrchů vnitřní	14

Podlahy	14

Výplně otvorů a truhlářské konstrukce	15

Lešení	15

Bourání	16

Izolace proti vodě a vlhkosti	20

Konstrukce sádrokartonové a podhledy	20

Obklady keramické	21

Nátěry	22

Malby	22

Vybavení	22

Ostatní	23

F.1.1.1.6. Založení objektu a průzkumy	23

F.1.1.1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	23

F.1.1.1.8. Dopravní řešení	23

F.1.1.1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	23

F.1.1.1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu	23

F.1.1.2. Stavebně konstrukční řešení	24

F.1.1.2.1. Neobvyklé konstrukce a detaily	24

F.1.1.2.4. Zásady bouracích prací a podchycování konstrukcí	24

F.1.1.2.5. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí	24

F.1.1.2.6. Použité podklady, předpisy, normy.	25

## F.1.1.1. Technická zpráva – architektonické a stavebně technické řešení

## F.1.1.1.1. Účel objektu

Budova je využívána pro administrativní provoz Úřadu práce v Lounech /část 1.PP, 1.,2.,NP/ .

Část 1.PP a 3.NP je pro stejný účel využíváno po stavebních úpravách v roce 2009/10 Okresním státním zastupitelstvím v Lounech.

Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu.

Stavební úpravy zasahují tyto konstrukce či jejich části

- a 2.NP:

-podlahové konstrukce

-dělící zděné a SDK konstrukce

-kovové podhledy /instalace nad podhledy je na kovových elementech/

-dveřní výplně

-instalace elektro a ZTI

1.PP:

-podlahové konstrukce

-obvodové a dělící zděné konstrukce / obklady určené k částečné demontáží  pro úpravu kanalizace jsou desky typu SDK /

-dveřní výplně

-instalace elektro a ZTI

Uvedené konstrukce neobsahují azbestová vlákna.

## F.1.1.1.2. Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení

Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu. Projekt navrhuje nepodstatné  dispoziční úpravy v částech užívaných Úřadem práce.

## F.1.1.1.3. Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, orientace

Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího objektu, zastavěná plocha a orientace se úpravami nemění.

Užitkové plochy  viz-legenda výkresů

1.PP :

není trvalé pracovní místo

1.NP :

27 pracovníků z toho 25 žen a 2 muži

15 kanceláří s plochou 20,1 – 23,2 m2

Při obsazení 1 osobou 20,1 – 23,2 m2/osobu

Při obsazení 2 osobami 10,08-11,6 m2 /osobu

Hygienické zařízení :

1 WC bezbarierové

WC ženy personál 2 kabiny+kabina se sprchou /11-30 žen/ vyhovuje

WC muži personál 1 kabina + pisoár /1-10 mužů/ vyhovuje

WC ženy externí 2 kabiny

WC muži externí 1 kabina 1 pisoár

V budově není výtah, pro osoby s omezenou schopností pohybu je v podlaží odpovídající místnost pro obsluhu ve 2.NP

2.NP :

26 pracovníků, z toho 24 žen a 2 muži

18 kanceláří s plochou 21,04 – 23,67 m2

Pří obsazení 1 osobou 21,04 – 23,67 m2/ osobu

Při obsazení 2 osobami 10,5 – 11,8 m2/ osobu

Hygienické zařízení:

WC ženy personál 2 kabiny z toho 1 s bidetem /11-30 žen/vyhovuje

WC muži personál 2 kabiny + 2 pisoáry /11-50 mužů/ vyhovuje

## F.1.1.1.4.Technické a konstrukční řešení

Stávající stav:

V letech 1973-74 bylo pro potřeby Elektrárny Počerady vystavěno 6 konstrukčně shodných objektů.

Obsahem projektu jsou stavební úpravy objektu označeného B – KORD 5  – č.p.  2380, st.p.č.  1971/13.

Rozhodnutím MNV/OV v Lounech ze dne 1.12.1983 č.j. výstr.1060/83/Im. byla povolena změna užívání na kanceláře se sociálním zařízením. MÚ/SÚ Louny vydal 19.8.2008 zn.MULN/18286/2008/SU/Ja potvrzení, že uvedené rozhodnutí je v právní moci.

V roce 1996 byl ITEKA Teplice zpracován posudek se závěrem, že prvky OK jsou ve velmi dobrém stavu, nejsou napadeny povrchovou ani vnitřní korozí a nevykazují deformace. Stropní konstrukce jsou rovněž bez deformací a v dobrém technickém stavu. Podle posudku lze předpokládat, že projektant uvažoval s normovým zatížením stropů 200 kg/m2, což je shodné s normovým zatížením pro kanceláře.

V roce 1992 byla původní plochá střecha s vnitřními svody nahrazena střechou sedlovou s malým spádem se sklonem k okapům.

V roce 1997 bylo provedeno „zateplení“ obvodového pláště a výměna oken.

V roce 2007 byly provedeny úpravy na instalacích ZTI.

Objekt má tři nadzemní podlaží, část půdorysu má podlaží částečně „zapuštěné“.

Podzemní podlaží má svislé zděné konstrukce se železobetonovým stropem. Nadzemní část je sestavena v konstrukčním systému KORD B RDJ.

Modulová síť v podélném směru má rozteč 3,6 m,  s rozpětím  6+2,4+6m v příčném směru. Ocelové sloupy  120/120 jsou ze dvou svařených U profilů. Jsou  z větší  části součástí svislých konstrukcí /stěn/, 4 rohové jsou volně v dispozici.

V podélném směru jsou na sloupy uloženy průvlaky PP360 se šroubovým spojením. Do průvlaků jsou uloženy lehké ocelové příhradové stropní vazníky pro rozpětí 6 resp. 2,4 m s roztečí 1,8 m. Na konstrukci průvlaků a příhradových vazníků jsou položeny trapézové plechy dl.3,6m, š.0,6m, v. 50mm tl.1mm. Plechy jsou ztraceným bedněním pro betonovou desku tl.40mm vyztuženou ocelovou sítí 15/150/150. Deska tvoří tuhou konstrukci přenášející vodorovné síly. Na stropní desce je podlaha v tl.50mm.

Konstrukční výška podlaží je 3600, světlá  výška  3000 mm.

Na spodní pásnici stropních nosníků jsou přišroubovány ocelové lišty ozn. LP /obrácené T/ s otvory pro zaklapnutí příponek podhledových plechových kazet rozměrů 600/600/30 mm. Na kazetách je uložena ve folii PVC zavařená čedičová vlna tl.50mm.

Stropy podlaží nadzemní části jsou stejné konstrukce a z hlediska požární odolnosti je konstrukce hodnocena jako celek včetně podhledu.

Zavětrování OK je provedeno ocelovým profilem tvaru U 120/60/20/4 uloženým v příčkách.

Vnitřní svislé konstrukce nadzemní části jsou:

a/z cihelných tvarovek tl.100 -150mm s oboustrannou omítkou

b/montované s nosnou konstrukcí z U profilů z pozinkovaného plechu s oboustranným opláštěním deskami SDK 10mm s vloženou minerální plstí 80mm.

Nosná konstrukce schodiště je z ocelových profilů U 180-200, stupnice a podstupnice jsou z ocelového plechu 3mm. S úpravami 3 NP byly DT desky stupnic nahrazeny deskami CETRIS a na ty položena  včetně mezipodest keramická dlažba. Mezipodesty  mají na ocelových profilech trapézový ocelový plech s nadbetonováním.Podhledové plochy byly zakryty CETRIS deskami na roštu.

Obvodový plášť s ocelovým nosným roštem má z vnitřní strany SDK desku 10mm, z vnější strany cementovláknitá deska 8-10mm s vloženou minerální izolací tl.80mm. Plášť je doplněn kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z polystyrenu tl.50mm a tenkovrstvou omítkou.

S úpravami ve 3.NP bylo schodiště upraveno jako CHÚC s oddělením chodeb požárními dveřmi.

Podle informace uživatele objektu došlo v minulosti k vniknutí spodní vody do části místností v PP. V současné době je stav stabilizovaný s lokálními stopami vlhkosti na obvodové stěně. Stav obvodové stěny pod SDK či DTD obkladem nelze bez destrukce zjistit.

K obvodové stěně /část/ přiléhá venkovní plocha nad dělící opěrnou venkovní stěnou s povrchem v úrovni podlahy 1.NP. Povrch plochy je zvlněný asfaltový koberec vyspárovaný do středové vpusti. V ploše u objektu jsou pak 3 dešťové svody s neudržovanými lapači splavenin. Propojovací kanalizace byla budována dodatečně se změnou střechy objektů, trasy jsou zabetonovány.

Pravděpodobnou příčinou vnikání vody do podlaží je dešťová voda z netěsné plochy či ucpaných lapačů, případně porušené dešťové kanalizace.

Provozovatel objektu zajistí z provozních prostředků vyčištění lapačů a tlakový proplach dešťové kanalizace. Nezbytné je řešení nové povrchové úpravy venkovní plochy s funkčním odvodněním.

Stavební úpravy – přehled pro PBŘ:

1.Stavebními úpravami se nebude zasahovat do stávajících nosných konstrukcí ani do konstrukcí požárně dělících s výjimkou vstupu do m.č. 120 v 1.np. Vstupní dveře budou s požární odolností EI 30 DP3.

2.Požárně otevřené plochy v obvodových stěnách se úpravami nemění

3.Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s ČSN 73O8O2 čl.11.1 a ČSN 730810 čl.6.2.2. Dle vyhlášky 23/2008 §9 čl.6 budou takto utěsněné prostupy/ucpávky/ označeny štítkem obsahujícím tyto informace:požární odolnost, druh nebo typ ucpávky, datum provedení,adresa a jméno zhotovitele a označení výrobce systému.

4.V upravovaných prostorách nedojde k zúžení ani prodloužení původních únikových cest, min. šířka Ú.C. 0,8m s šířkou dveří na Ú.C. 0.8m.

5.Úpravami se nemění přístup k nouzovým východům, rozvodům elektro , vody a prostředkům požární ochrany.

6.Upravované prostory budou vybaveny značkami dle ČSN ISO 3864, označen bude hl. vypínač el. proudu /NB.4.78.31 a NB.1.43.01. Označeny budou směry úniku, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný.

7.Kabeláž, která vede chráněnou únikovou cestou je vedena min. 10 mm pod omítkou. Nad podhledy je vedena stávající kabeláž, tato kabeláž bude částečně demontována (z důvodu nevyužívání) a nad podhledy zůstane pouze kabeláž určena k místním svítidlům.

8.Převážná část vzduchotechnického potrubí vyúsťuje z větraných prostor do obvodové konstrukce. Toto vyústění splňuje požadavky ČSN 73 0872 čl. 4.3.2 a čl 4.3.3. Potrubí klimatizace, které prochází prostorem chráněné únikové cesty v 1.NP má průměr 20mm. Toto potrubí bude vedeno buď pod omítkou, nebo obezděné z SDK profilu.

9.Nově navržené podhledy mají funkci pouze dekorativní, není na ně kladen požadavek na požární odolnost.

| MÍSTNOST | POPIS | Specifikace dveří |
| --- | --- | --- |
| 1.PP |  |  |
| 01 | Oprava omítky stěn po elinstalaci Malba stěn a stropu |  |
| 02 | Sanační clona obvodového zdiva Omítka sanační obvodové stěny V 1,0m Přeštukování omítky schodišťové stěny po demontáži obkladu deskami s laminem Oprava omítek po instalacích a oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m kromě sanace Nová podlahová krytina typu B Malba stěn a stropu, sanační omítka difuzní nátěr | Dveře hladké ocelové včetně zárubně 800/1970 P-EW45 DP1-C 1ks Samozavírač Kliky , štíty chrom mat, zámek s vložkou Práh buk |
| 03 | Sanační clona obvodového zdiva Omítka sanační obvodové stěny V 1,0m Přeštukování omítky schodišťové stěny po demontáži obkladu deskami s laminem Oprava omítek po instalacích a oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m kromě sanace Nová podlahová krytina typu B Malba stěn a stropu, sanační omítka difuzní nátěr Zazdění otvorů tvarovkami z porobetonu 150 mm , 4 m2 včetně oboustranné omítky dvouvrstvé | Dveře hladké ocelové včetně zárubně 800/1970 P-EW45 DP1-C 1ks Samozavírač Kliky , štíty chrom mat, zámek s vložkou Práh buk |
| 04 | Oprava omítek po instalacích Nová podlahová krytina typu D 40m2 Malba stěn a stropu, sanační omítka difuzní nátěr Oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m kromě sanační části | Dveře stávající 1ks-nátěr křídel a zárubní dle textu TZ |
| Sanační a související úpravy včetně části úprav podlah byly z projektu vypuštěny dle dohody s investorem. Odstranění předpokládaných příčin vlhkosti bude zajišťovat investor mimo projekt – viz. i str. 5 – stávající stav a návrh řešení. |  |  |
| 05,013, 014 | Nová dvouvrstvá omítka m.č. 013,014 V 2,6 m Keramický obklad stěn V 2,0 m m.č. 05, V1,5m m.č. 013 Nová podlahová konstrukce E v m.č. 05, 013 a D v m.č. 014 Malba stěn a stropu Nová příčka a zazdění otvoru pórobetonovými tvarovkami 150 mm 5,2 + 2x1 včetně oboustranné omítky | Dveře hladké plné 700/1970 P 1ks, laminát CPL včetně ocelové zárubně Zámek západkový, kliky a štíty Chrom mat Práh buk Samozavírač Dveře stávající 2ks-nátěr křídel a zárubní dle textu TZ |
| 07 | Nová podlahová krytina B Oprava omítek po instalacích a oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m Malba stěn a stropu | Dveře stávající 1ks-nátěr křídel a zárubní dle textu TZ |
| 08 | Nová podlahová krytina B Oprava omítek po instalacích a oprava omítek po instalacích a oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m Malba stěn a stropu | Dveře stávající 2ks-nátěr křídel a zárubní dle textu TZ |
| 010 | Nová podlahová krytina B Oprava omítek po instalacích a oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m Malba stěn a stropu | Dveře stávající 3ks-nátěr křídel a zárubní dle textu TZ |
| 011 | Nová podlahová krytina B Oprava omítek po instalacích a oprava omítky stěn v obvodu místnosti do V 0,5m Malba stěn a stropu | Dveře hladké ocelové včetně zárubně 800/1970 P-EW45 DP1-C 1ks Samozavírač Kliky , štíty chrom mat, zámek s vložkou Práh buk |
|  | Další úpravy viz.jednotlivé oddíly TZ, výkresy a specifikace |  |

| MÍSTNOST | POPIS | Specifikace dveří |
| --- | --- | --- |
| 1.NP |  |  |
| 101 | Nová podlahová krytina A Obnova a doplnění olejového nátěru soklu do v 2,0 m Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní |  |
| 103 | Nová podlahová krytina A Oprava části stěn SDK po demontáži akulitu Obnova a doplnění olejového nátěru soklu do v 2,0 m Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní |  |
| 106 | Nová podlahová krytina B Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 L 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel.1ks |
| 107 | Nová podlahová krytina B Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. 2ks |
| 109 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. 1 ks |
| 114-119 | Podchycení nadpraží dveřních otvorů překlady NEP 150/249/1250 5 ks,100/249/1200 7 ks Nová podlaha typu G Nové dělící zděné konstrukce a zazdívky otvorů Z POROBETONU 150,100 Nová omítka dvouvrstvá stěn nad obklady a jednovrstvá pod obklady Keramický obklad stěn zděných V 2,0m Dělící stěny kabin z plastu V 2,1 kpl./1x s dveřmi, délka 1800, 3x bez, délka 1400/ Nový podhled SDK samonosný typu S1 včetně nátěru Malba stěn | Nové dveřní křídlo včetně zárubně 800/1970 L 3ks, P 1ks , 700/1970 L 4ks,P 4ks hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat,dveře kabin/ 7 ks/ zámek západkový Práh buk Samozavírač 3ks na dveře do chodby Nové okno plast sklopné dělené pro m.č. 116, viz. výkresč.2 2300/600(u=1,2)+vybourání stávajícího Zasklení okna m.č.,116 mat, m.č. 115 mat. folie Stávající okna m.č. 115 a nová m.č.,116 vybavit uzávěry s pákovým mechanismem s ovl. max.1,8 m nad podlahou |
| 120, 121, 122 | Nová podlahová krytina H Podchycení prostupu dělící příčkou/pro kotvení vloženého podhledu/ ocelí I 160 dl.3,6 m Nové dělící konstrukce z POROBETONU 150 a zazdívka otvorů včetně oboustranné omítky Přeštukování ponechané omítky Nový podhled SDK samonosný typu S1 včetně nátěru/m.č.120, 122/, repase podhledu S2 /m.č.121/ Malba stěn Obklad stěny za dřezem V 0,6 m 3,5m Standart kuchyňská linka s dřezem d=3200,prac. Deska lamino, dolní skříňky pro d=3200 | Nové dveřní křídlo 600/1970 L 1ks, hladké plné laminát CPL včetně zárubně Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk nátěr stáv.zárubní dle textu TZ 1ks Stávající okna m.č. 120,122 vybavit uzávěry s pákovým mechanismem s ovl. max.1,8 m nad podlahou Nové dveřní křídlo 800/1970 L 1ks hladké plné EI 30 DP3-C včetně zárubně Samozavírač Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Skládací stěna typu VARIANT pro otvor 2,8x2,2m |
| 123, 124 | Podchycení nadpraží dveřních otvorů překlady NEP 150/249/1250 2 ks Přemístění radiátoru Ú.T. Nový podhled SDK samonosný typu S1 včetně nátěru m.č. 124 a repase podhledu S2 m.č. 123 Nová podlaha A ale dlažba dle DIN 5113 R9 Nové dělící konstrukce z POROBETONU 150 včetně oboustranné omítky dvouvrstvé a jednovrstvé pro plochu s obkladem v 2,0m a přeštukování omítky ponechané Keramický obklad stěn V 2,0m v m.č. 124, olejový nátěr soklu V 1,5 m v m.č. 123 Malba stěn | Nové dveřní křídlo 800/1970 L 1ks, hladké plné laminát CPL včetně zárubně Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nové dveřní křídlo 900/1970 P 1ks, hladké plné laminát CPL včetně zárubně Samozavírač, západkový zámek Oboustranné madlo dle OSMP Práh buk. |
| 125 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 126 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní Oprava SDK stěn po demontáži akulitu | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 127 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 128 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 129 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 P,L 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 130,131, 132, 133 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 L 6ks, P 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel.7 ks |
| 134 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní Rám v SDK příčce pro osazení zárubně dveří | Nové dveřní křídlo 800/1970 L 1ks, hladké plné laminát CPL včetně ocelové zárubně pro SDK Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk |
| 135 | Nová podlahová krytina B Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 L 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 136, 137, 138 | Nová podlahová krytina B Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní Doplnění konstrukce stěny SDK po zrušených dveřích 2 ks /rošt,minerální izolace, SDK opláštění 15mm Obložková zárubeň otvoru v příčce SDK 1 ks | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 1ks, L 3 ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stávající zárubně ocel. |
| 139, 110 | Podchycení nadpraží dveřních otvorů překlady NEP 150/249/1250 2 ks Obložková zárubeň pro příčku SDK 1 ks Nová SDK příčka v 2,95 m typu W 111 /CW100, SDK 12,5 mm, zvuková izolace 80mm Zazdívka otvorů z POROBETONU 150 včetně oboustranné omítky Nová podlahová krytina B Repase podhledu S2 s odstraněním nopované folie Malba stěn, část SDK disperzní | Nové dveřní křídlo 800/1970 L 1ks, hladké plné laminát CPL včetně ocelové zárubně pro zděnou konstrukci Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk |
|  | Další úpravy viz.jednotlivé oddíly TZ, výkresy a specifikace |  |

| MÍSTNOST |  | POPIS | Specifikace dveří |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.NP |  |  |  |
| 201, 233 | Nová podlahová krytina B Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní |  |  |
| 202 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní |  | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stáv. zárubně dle oddílu nátěry 2 ks |
| 203 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní |  | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stáv. zárubně dle oddílu nátěry 2 ks |
| 204 | Nová podlahová krytina C Repase podhledu S2 Malba stěn, část SDK disperzní |  | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stáv. zárubně dle oddílu nátěry 1 ks |
| 205,206, 207,234 | Oprava omítky po instalacích+přeštukování stávající ponechané omítky Nový keramický obklad stěn V 2,0m v upravované kabině m.č. 206 Nový SDK podhled typu S1 včetně nátěru Nová konstrukce podlahy v ploše sprch typ A1 2x 2,5 m2 Keramický obklad stěn sprch V 2,0m s hydroizolační stěrkou ve skladbě+oprava obkladů po instalacích Nátěr olejový stěn V 1,5 m m.č. 205, 234 Nová dělící příčka upravované kabiny WC m.č. 206 v provedení SDK W111 Malba stěn |  | Nové dveřní křídlo do chodby 800/1970 L,P 2ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stáv. zárubně dle oddílu nátěry 2 ks Stávající dveřní křídla se zárubní 8 ks uvnitř dispozice nátěr dle oddílu nátěry |
| 208, 209, 210, 211 | Oprava omítky po instalacích+přeštukování stávajících omítek ponechaných Nová podlaha B Nový SDK podhled typu S1 včetně nátěru m.č. 208 Repase podhledu S2 m.č. 209,210, 211 Malba stěn Obklad stěn za dřezem V 0,6m, 4,5 m Standart kuchyňská linka s dřezem d=3400+1000, pracovní deska lamino, krycí rošt namísto dolních skříněk, horní skříňky na stěnu d=4x600 |  | Stávající dveřní křídla se zárubní 3 ks uvnitř dispozice nátěr dle oddílu nátěry Okna m.č. 208 vybavit uzávěry s pákovým mechanismem s ovl. max.1,8 m nad podlahou |
| 212 | Nová podlaha B.1 Malba stěn Oprava omítky po instalacích Repase podhledu S2 |  |  |
| 213 | Zazdění dveřních otvorů 2 ks tvarovkami POROBETONU 150 s oboustrannou omítkou Nová omítka dvouvrstvá štuková v ploše původních obkladů V 2,0m ponechaných stěn+přeštukování ponechané omítky nad obklady Nová podlaha H Nový SDK podhled typu S1 včetně nátěru Malba stěn Obklad stěn za dřezem V 0,6m, 2,0 m Standartní kuchyňská linka s dřezem d=2000, pracovní deska lamino, dolní a horní skříňky d=2000 |  | Nové dveřní křídlo 800/1970 P 1ks, hladké plné laminát CPL Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stáv.zárubně dle oddílu nátěry 1 ks Okna m.č. 213 vybavit uzávěry s pákovým mechanismem s ovl. max.1,8 m nad podlahou |
| 214, 215,216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,225, 226, 227,228, 229 | Nová podlaha C Repase podhledu S2 Malba stěn část SDK disperze |  | Nové dveřní křídlo 800/1970 L , 12ks ,P 5 ks, hladké plné laminát CPL včetně zárubně Zámek s vložkou, kliky a štíty chrom mat Práh buk Nátěr stáv.zárubně dle oddílu nátěry 17 ks |
|  | Další úpravy viz.jednotlivé oddíly TZ, výkresy a specifikace |  |  |

| MÍSTNOST |  | POPIS | Specifikace dveří |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.NP |  |  |  |
| 320 | Přemístění radiátoru Ú.T. Nová dělící konstrukce včetně dveří na mezipodestě v provedení mříže z tenkostěnných a olných ocelových profilů V 2100. Dveře š. 1100mm vybavit samozavíračem a panikovým kováním /klika x koule/ s elektricky ovládanou západkou ovládanou Plocha š.1m na všechny strany panikového kování bude opatřena navařenou ocelovou sítí /TAHOKOV/. Nátěr základní a 2x vrchní |  |  |

Poznámka: v nuceně větraných místnostech budou prahy dveřní osazeny s mezerou ke křídlu pro zajištění přívodu vzduchu.

Před objednáním ověří zhotovitel rozměry dveřních křídel včetně směru otevírání na stávající zárubni.

| Tabulka dveřních křídel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| typ | rozměr | ks | celková plocha/ m2 |
| dveřní křídla nová dřevěná |  |  |  |
|  | 600/1970 | 1 | 1,2 |
|  | 700/1970 | 9 | 12,6 |
|  | 800/1970 | 49 | 78,4 |
|  | 900/1970 | 1 | 1,8 |
| dveřní křídla nová ocelová |  |  |  |
|  | 800/1970 | 3 | 4,8 |
| nová celkem |  |  | 98,8 |
| dveřní křídla stávající dřevěná repase |  |  |  |
|  |  | 20 | 32,1 |
| stávající celkem |  |  | 32,1 |

## Stěny,  příčky a zazdívky otvorů

V zásadě se jedná o zazdívky rušených otvorů ve stávajících zděných konstrukcích a stavbu nových zděných dělících konstrukcí.

Provedení je navrženo z pórobetonových tvarovek na maltu systému. Provedení , kotvení  a provedení konstrukcí dle TP výrobce zvoleného systému. „Podchycení“ nadpraží viz. tabulka.

Dělící příčky:

1.PP

-  dělící příčka m.č. 05 bude vyzděna ke stávajícímu stropní konstrukci, spára bude utěsněna pružným tmelem.

1.NP

- dělící příčka budou vyzděny k novému vloženému podhledu, případně podhledu stávajícímu, spára bude utěsněna pružným tmelem a kryta lištou

Dále i konstrukce ze sádrokartonu.

## Úpravy povrchů vnitřní

Nové zdivo z pórobetonových tvarovek bude před omítáním opatřeno ztužujícím pletivem a cementovým postřikem.

Konstrukce budou opatřeny minerální omítkou dvouvrstvou štukovou a v ploše nových keramických obkladů jednovrstvou.

Obdobně budou provedeny opravy a doplnění omítek při osazování nových dveřních zárubní a zazdívkách stávajících otvorů.

Dilatační profily se osadí ve styku SDK s jinou konstrukcí.

## Podlahy

Úpravy  a rozsah  jsou popsány v tabulce.

| Ozn. |  |
| --- | --- |
| A | Keramická dlažba bez hydroizolace: Vybourá se stávající dlažba včetně podkladní malty /předpoklad do 50 mm/ Penetrace očištěného podkladu Vyrovnávací silnovrstvá stěrka do 36mm Keramická dlažba typu TARUS R10 dle DIN 51130 kladená do lepící stěrky ,flexi spárovací stěrka , soklík na stěnu |
| A.1 | Keramická dlažba s hydroizolací: Skladba jako A, na vyrovnávací silnovrstvou stěrku do 32mm se aplikuje bezespárá stěrková hydroizolace včetně systémových prvků dle TP výrobce zvoleného systému. V místě sprchových boxů bude hydroizolace „vytažena“ i na stěny do výše obkladu. Keramická dlažba protiskluzná skupiny B dle DIN 51097 /ve sprše/ |
| B | Povlaková krytina: Odstraní se PVC včetně otryskání lepidla a vyrovnání podkladu broušením Penetrace očištěného podkladu Tenkovrstvá vyrovnávací stěrka do 5 mm /rovinnost dle TP pro novou krytinu/ Lepená krytina - vysoce odolný PVC pro daný účel místnosti včetně obvodové lišty |
| B.1 | Jako B , PVC antistatik |
| C | Textilní krytina: Skladba jako B ale namísto PVC vysoce odolný zátěžový koberec pro daný provoz včetně obvodového soklíku a lišty |
| D | Vybourá se stávající konstrukce Podsyp kamenivem těženým 150 mm Podkladní betonC25/30 60 mm Penetrace a hydroizolace napojená na stávající Betonová mazanina B25/30 hlazená se sítí 4/4-150/150 60 mm Lepená krytina - vysoce odolný PVC pro daný účel místnosti včetně obvodové lišty |
| E | Vybourá se stávající konstrukce Podsyp kamenivem těženým 150 mm Podkladní betonC25/30 60 mm Penetrace a hydroizolace napojená na stávající Betonová mazanina B25/30 hlazená se sítí 4/4-150/150 60 mm Keramická dlažba typu TARUS R10 dle DIN 51130 kladená do lepící stěrky ,flexi spárovací stěrka , soklík na stěnu |
| F | Vybourá se stávající dlažba včetně podkladní malty /předpoklad do 50 mm/ Penetrace očištěného podkladu Vyrovnávací stěrka do 5mm Keramická dlažba typu TARUS R10 dle DIN 51130 kladená do lepící stěrky ,flexi spárovací stěrka , soklík na stěnu |
| G | Vybourá se stávající konstrukce a podloží pro konstr. novou Keramická dlažba dle DIN 5113 min.R9, pro sprchy dle DIN 51097 sk.B do lepící stěrky 15 mm Hydroizolační stěrka v prostoru sprchového boxu /v obvodu sprchy se vytáhne do výše obkladu Podkladní beton C25/30 se sítí 4/4-150/150 60 mm Polystyren EPS/Z 100 10mm Penetrace a hydroizoalce typu SKLOBIT 4 mm Podkladní beton C 25/30 a podsyp kamenivo těžené 60+60 mm |
| H | Vybourá se stávající dlažba včetně podkladové malty do 50 mm Vyrovnání a penetrace podkladu Vyrovnávací silnovrstvá stěrka Lepená krytina - vysoce odolný PVC pro daný účel místnosti včetně obvodové lišty |

## Výplně otvorů a truhlářské konstrukce

1.NP:
V upravovaných částech dispozice budou dveře nové s ocelovou zárubní, ponechané dveře budou vybaveny novými křídly. Otvory v dělících příčkách bez dveřních křídel budou vybaveny obložkovou zárubní pro možnost dodatečného osazení dveřních křídel.

2.NP:

V upravovaných částech dispozice budou dveře nové s ocelovou zárubní, stávající ponechané dveře křídla budou vybavena novými křídly, část bude repasována. repasována /zámky, kliky a štíty kov chrom mat/ a opatřena nátěry.

Určené výplně včetně zárubně jsou v požárním provedení.

Nové výplně budou dodány s finální úpravou kromě ocelových zárubní, kde finální úpravu zajistí zhotovitel stavby.

Viz i specifikace v tabulce úprav.

## Lešení

Pro instalaci nových podhledů, stavbu příček a omítky je navrženo lehké pracovní lešení do 1m výšky.

Pro demontáže a repasi stávajících podhledů se předpokládá přenosná plošina.

Instalace klima jednotek na fasádu 1 a 2.NP se předpokládá z mobilní montážní plošiny.

## Bourání

Rozsah je specifikován v připojené tabulce a výkresové části.

Vzniklé odpady budou likvidovány zhotovitelem prací v souladu se zákonem a vyhláškami s platností v aktuálním období /zákon o odpadech 185/2001, zákon o obalech a odpadech 477/2001, vyhl. MŽP 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

Skládka pro přebytečný běžný odpad si zajistí zhotovitel  stavebních úprav. Nebezpečný odpad tříděný dle vyhl.č. 381/01 bude likvidován oprávněnou osobou.

| MÍSTNOST | POPIS |
| --- | --- |
| 1.PP |  |
| 01 |  |
| 02 | Vybourání zárubně dveří |
| 03 | Vybourání zárubně dveří |
| 04 | Vybourání podlahové konstrukce v pruhu pro kanalizaci 7m2, konstrukce 200mm/výkop viz. ZTI/.Před bouráním vydá investor prohlášení o existenci instalací v konstrukcích dotčených úpravou kanalizace. Demontáž obkladu SDK pro kanalizaci Odstranění omítky obvodové stěny do výše 2,6 m po demontáži obkladu deskami SDK Odstranění stávající krytiny PVC |
| 05, 013, 014 | Vybourání dělících konstrukcí kabin včetně demontáže stávajících zařizovacích předmětů. Vybourání podlahové konstrukce v celé ploše , konstrukce 200mm, /výkop viz. ZTI/ Odstranění omítky do výše 2,0m |
| 07 |  |
| 08 |  |
| 010 | Odstranění stávající krytiny PVC |
| 011 | Vybourání zárubně dveří |

| MÍSTNOST | POPIS |
| --- | --- |
| 1.NP |  |
| 101 | Vybourání dlažby včetně podkladové malty do 50mm Demontáž části podhledu pro instalace |
| 103 | Odstranění stávající krytiny PVC+vybourání dlažby včetně podkladní malty do 50mm Demontáž části podhledu pro instalace Demontáž akulitového obkladu stěn |
| 106 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 107 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 109 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 114-119 | Vybourání otvorů ve zděných příčkách pro nové dveře Vybourání podlahové konstrukce včetně podloží pro konstrukci novou v celé ploše /předpoklad 150 + 150 mm/ Odstranění omítky ponechaných stěn v celé ploše v 2,95 m Vybourání stávajících zděných dělících konstrukcí a demontáž stávajících zařizovacích předmětů Demontáž SDK podhledu v celé ploše |
| 120,121,122 | Vybourání otvorů ve zděných příčkách pro nové dveře a prostup stěnou Vybourání stávajících zděných dělících konstrukcí a demontáž stávajících zařizovacích předmětů Vybourání dlažby včetně podkladové malty do 50mm Vybourání zárubně dveří |
| 123, 124 | Vybourání /úprava/ otvorů ve zděných příčkách pro nové dveře Vybourání zárubně dveří 2ks Vybourání dlažby včetně podkladové malty do 50mm Demontáž stávajících zařizovacích předmětů Odstranění omítky stěn v m.č. 124 do v 2,0m |
| 125 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 126 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace Demontáž akulitového obkladu stěn |
| 127 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace Demontáž akulitového obkladu stěn |
| 128 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace Demontáž akulitového obkladu stěn |
| 129 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace Demontáž akulitového obkladu stěn |
| 130, 131,132,133 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 134 | Odstranění stávající krytiny textilní Demontáž části podhledu pro instalace Vybourání otvoru pro dveře v SDK příčce |
| 135 | Odstranění stávající krytiny textilní Demontáž části podhledu pro instalace |
| 136, 137, 138 | Odstranění stávající krytiny PVC a textilní Demontáž části podhledu pro instalace Vybourání zárubní v SDK příčce 2 ks Vybourání nového otvoru v SDK příčce 1 ks |
| 139, 110 | Odstranění stávající krytiny textilní Demontáž části podhledu pro instalace Vybourání zárubní ve zděné příčce 1 ks Vybourání nového otvoru ve zděné příčce pro dveře 1 ks Vybourání polopříček |

| MÍSTNOST | POPIS |
| --- | --- |
| 2.NP |  |
| 201,233 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 202 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž části podhledu pro instalace |
| 203 | Odstranění stávající krytiny textilní Demontáž části podhledu pro instalace Vybourání SDK příčky |
| 204 | Odstranění stávající krytiny textilní Demontáž části podhledu pro instalace |
| 205,206, 207, 234 | Demontáž SDK podhledu Vybourání příčky zděné v kabinkách m.č. 206 Odstranění obkladů v1,5 m stěn upravované kabiny v m.č. 206 Vybourání dlažby s podkladní maltou do 50mm v ploše sprchy 2,5 m2x2 |
| 208,209,210, 211 | Odstranění stávající krytiny PVC Demontáž SDK m.č. 208 |
| 212 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny PVC |
| 213 | Vybourání dělících zděných příček Vybourání dlažby s podkladní maltou do 50mm Demontáž části podhledu pro instalace Vybourání zárubní 2 ks Odstranění obkladů stěn V 2,0m Demontáž SDK podhledu |
| 214 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny textilní |
| 215, 216, 217, 218, 219 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny textilní |
| 220, 221 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny PVC |
| 222, 223 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny textilní |
| 224, 225, 226, 227, 229 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny PVC |
| 228 | Demontáž části podhledu pro instalace Odstranění stávající krytiny textilní |

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Název skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategorie odpadu | Způsob zhodnocování resp. zneškod. |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 02 | Dřevo, sklo, plasty |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R1 |
| 17 04 | Kovy |  |  |
| 17 04 05 | Železo, ocel | O | R4 |
| 17 05 | Zemina, kamenivo |  |  |
| 17 05 04 | Výkopová zemina jiná než v 17 05 05 | O | D1 |
| 17 09 | Jiné odpady ze stavby |  |  |
|  | Smíšené odpady ze staveb a demolic jiné než v 17 09 01-03 | O | D1 |
| 15 | Odpadové obaly |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papíru a lepenky | O | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastů | O | R3 |
| 20 | Komunální odpady |  |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | D10 |

Poznámka:

1. Kategorie odpadu O - ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá).

2. Zhodnocování, resp. zneškodňování:

- R1 - využití zejména jako palivo, nebo na získání energie jiným způsobem

- R3 -recyklace nebo zpětné získávání organických látek

- R4 - recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin

- Dl - uložení do země nebo na povrchu (např. skládka odpadů)

- DI0 - spalování na pevnině.

## Izolace proti vodě a vlhkosti

Stěrková hydroizolace zvoleného systému je navržena v konstrukci podlahy sprchy s vytažením na stěnu do výše obkladu.

Izolace bude provedena dle TP výrobce pro dané prostředí a účel.

## Konstrukce sádrokartonové a podhledy

Pro nové rozdělení kabiny WC m.č. 2.06 je určena SDK příčka typu W111 bez zvukové izolace do výšky stávající kabiny tj. 2100.

Pro nové rozdělení  m.č. 110/139  do výšky podhledu je určena příčka typu W111 se zvukovou izolací.

ČSN 730532/2005 stanovuje neprůzvučnost svislých konstrukcí mezi kancelářemi a pracovnami na 37dB , pro dveře 22dB. Laboratorní hodnota je doporučena o 2 – 4 dB vyšší.

Reprezentant W111.

-profily CW 100

-jednoduché oboustranné opláštění SDK WHITE 12,5 mm/u OK sloupů 120/120mm překrytí SDK RED 15 mm s přesahy 2x50mm

-minerální izolace Ti 40 Decibel 80mm

-ve styku se stávajícími stěnami a podhledem bude použito silikonové těsnění + lištování v původním rozsahu kovovými profily u podhledu, krabice zásuvek a vypínačů budou uloženy d CETRIS truhlíku, prostupy kabelů utěsněny silikonem

Celková tl. 125 mm, Rw 48 dB tj. min. 44 dB.

Opláštění ocelových sloupů skeletu budovy je popsáno v  legendě  výkresu půdorysu 1. a 2.NP

V místnostech určených v tabulce úprav je navržen vložený podhled samonosný ozn. S1  /reprezentant KNAUF D131 bez požární odolnosti / kotvený ke stávajícím zděným příčným stěnám s celoplošným krytím SDK deskou WHITE 12,5mm. Konstrukce bude po obvodu kotvena s těsnící podložkou. Podhled bude osazen revizními dvířky v rozsahu požadavku dílu VZT. Stávající podhled z kovových kazet zůstává bez úprav.

Repase stávajících podhledů /kovové kazety na nosném roštu/ v rozsahu všech místností 1. a 2.NP  kromě místností s podhledem SDK – viz. specifikace S2.

SPECIFIKACE PODHLEDY

| OZN. | POPIS |
| --- | --- |
| S1 | PODHLED SAMONOSNÝ/REPREZANTANT KNAUF D131 BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI /,CELOPLOŠNÝ SDK 12,5 MM PRO VLHKÉ PROSTŘEDÍ. REVIZNÍ DVÍŘKA V ROZSAHU DLE POŽADAVKU DÍLU VZT. VE STYKU SE SVISLOU KOSNTRUKCÍ TĚSNIT PRUŽNÝM TMELEM. |
| S2 | STÁVAJÍCÍ PODHLED Z PLECHOVÝCH ŠABLON BUDE PONECHÁN V CELÉ PLOŠE 1 a 2 NADZEMNÍHO PODLAŽÍ. PRO INSTALACI SVÍTIDEL A JEJICH PŘIPOJENÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH ŠABLON V ROZSAHU DO 50% PLOCHY A ZPĚTNÁ MONTÁŽ VČETNĚ ÚPRAVY OSAZENÍ. BUDE OBNOVENO LIŠTOVÁNÍ KOVOVÝMI PROFILY TVARU L VE STYKU PODHLED-SVISLÁ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE V CELÉM OBVODU MÍSTNOSTÍ KROMĚ ČÁSTI S VLOŽENÝM PODHLEDEM SDK VIZ. TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV. SVÍTIDLA BUDOU PŘISAZENA K PODHLEDU. KROMĚ MÍSTNOSTÍ S NOVÝM VLOŽENÝM PODHLEDEM ZE SDK BUDE POVRCH ŠABLON PŘESMIRKOVÁN, ODMAŠTĚN A OPATŘEN DVOJNÁSOBNÝM KRYCÍM MATNÝM NÁTĚREM V CELÉ PLOŠE. BARVA BUDE NANÁŠENA VÁLEČKEM Z PŘENOSNÉ PLOŠINY. PROJEKT DOPORUČUJE PROVÉST VZOREK NÁTĚRU NA SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ A PODLE VÝSLEDKU ROZHODNOUT O POKRAČOVÁNÍ . V ROZPOČTU BUDE NÁKLAD NA NÁTĚR CELÉ PLOCHY KROMĚ MÍSTNOSTÍ S NOVÝM VLOŽENÝM PODHLEDEM SDK ZAHRNUT. |

Provede se demontáž podhledu v nezbytném rozsahu viz. specifikace. Stávající minerální izolace 50mm  v PE pytlích nad podhledem se vyjme v potřebném rozsahu a následně se opět uloží do konstrukce. V rozpočtu bude pro případ poškození 30 % demontované plochy izolace nové typu AIRROCK ND 40mm.

## Obklady keramické

Navrženy jsou obklady odpovídající parametry typům produkce RAKO/LASSELBERGR a to na stěnách v rozsahu tabulky úprav /výběr řady COLOR ONE, TWO/.

Pro lepení a spárování obkladů budou použity flexibilní materiály zvoleného systému. Pro ukončení, nároží, kouty a styk obkladu s dlažbou budou použity systémové prvky.

Ve sprchách bude pod lepící stěrku aplikována na výšku obkladu stěrková hydroizolace zvoleného systému spojená s hydroizolací podlahy.

## Nátěry

Pro nátěry budou použity nátěrové systémy odpovídající danému prostředí a účelu.

Stávající i nové ocelové zárubně, stávající ponechaná dřevěná dveřní křídla  budou přebroušena, odmaštěna a opatřena nátěrem základním a dvojnásobným vrchním odstínu dle přání investora v dohodě s projektantem.

V rozsahu tabulky úprav bude obnoven či proveden nový olejový nátěr stěn.

Na ponechaném podhledu z plechových šablon bude v celé ploše obnoven nátěr – viz specifikace S2

Litinové radiátory v upravovaných podlažích budou demontovány, opatřeny novým nátěrem základním a vrchním včetně propojovacího potrubí – viz. i oddíl „ostatní“.

## Malby

Malby stěn a stropů budou provedeny v rozsahu tabulky stavebních úprav. Pro malby budou použity nátěrové systémy odpovídající danému prostředí a účelu.

Použity budou vodu ředitelné nátěrové hmoty prodyšné vytvářející matný povrch. Pro malby budou použity hmoty barevně silně tónované v odstínu dle přání investora v dohodě s projektantem.

Nové minerální omítky budou ošetřeny dvojnásobným vápenným pačokem a následně opatřeny dvojnásobným nátěrem typu AUSTIS, HERBOL, PRIMALEX. Stávající minerální omítky budou zbaveny stávajícího nátěru a po penetraci ke sjednocení povrchu opatřeny stejným systémem jako omítky nové bez pačoku.

Pro povrchy ze sádrokartonu budou použity odpovídající disperzní nátěry po předepsané přípravě podkladu. U stávajících SDK příček, kde bude demontován akulitový  obklad, budou do rozpočtu zahrnuty opravy defektů vzniklých kotvením původního obkladu

Barevné řešení stanoví projektant v dohodě s uživatelem v potřebném předstihu provádění nátěrů.

## Vybavení

Vybavení nábytkem bude v rozsahu tří  atypických kuchyňských linek s dřezem – viz. tabulka úprav. Sestava bude upřesněna dle prostorových a provozních možností na místě  s investorem a projektantem před objednáním .

Pro hygienická zařízení budou dodány zásobníky na toaletní papír, elektrické osoušeče rukou, zásobníky na mýdlo, věšáky na stěnu ,závěsné zrcadlo, koš na odpadky.

Objekt bude vybaven zhotovitelem bezpečnostním značením únikových cest a určených zařízení dle ČSN ISO 3864,  NV 11/2002 a Požárně bezpečnostního řešení /směr úniku ve společných chodbách, hl. vypínač elektřiny a ostatní tabulky v rozsahu PBŘ/.

Ruční hasicí přístroje v rozsahu PBŘ /5 ks/ budou dodány a instalovány zhotovitelem dle podmínek výrobce a PBŘ.

## Ostatní

Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi /viz. PBŘ/ budou opatřeny certifikovanými požárními ucpávkami či manžetami s odolností odpovídající prostupované konstrukci dle ČSN 730802 a 730810. Podrobnosti viz PBŘ a části ZTI, VZT a elektro.

Podle požadavku profesí zajistí stavba drážky a prostupy ve zděných i SDK konstrukcích pro instalace včetně jejich finální úpravy. Rozsah dle částí projektu elektro , ZTI a VZT.

Pro osazení klima jednotky na fasádu bude dodána a osazena  OK  dle TP výrobce KJH.

Pro instalaci parapetního žlabu slaboproudu bude dle potřeby upraveno výškové osazení radiátorů Ú.T. /115 mm pod parapet/.Současně bude se zpětnou montáží i po nátěrech bude vyměněno těsnění a repasován uzavírací ventil. Pro rozpočet a realizaci se předpokládá vypuštění  dotčené části systému, zpětné napuštění  a tlaková zkouška.

## F.1.1.1.6. Založení objektu a průzkumy

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu.

## F.1.1.1.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

- Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zák.č.  100/2001 Sb.

- Systém vytápění se nemění, budova má systém ústředního vytápění s předávací stanicí v 1. PP a dodávkou tepla z CZT.

- Odpady budou v průběhu stavby i při následném provozu likvidovány v souladu s aktuálními zákony a předpisy. V současné době zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhláška č.294/2005 Sb. o podmínkách využití odpadů.

- Zájmy ochrany lesního a půdního fondu nejsou projektem dotčeny.

## F.1.1.1.8. Dopravní řešení

Projekt řeší stavební úpravy na stávajícím objektu, dopravní řešení se nemění.

## F.1.1.1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Nepředpokládá se.

## F.1.1.1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Obecné požadavky na výstavbu jsou v maximální možné míře respektovány.

## F.1.1.2. Stavebně konstrukční řešení

## F.1.1.2.1. Neobvyklé konstrukce a detaily

Pro stavební úpravy jsou navržena běžná konstrukční řešení. Výrobní /dílenskou/ dokumentaci zajistí zhotovitel stavby

## F.1.1.2.4. Zásady bouracích prací a podchycování konstrukcí

Obecně platí zásady vyhlášky 591/2006 Sb. která stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi a vyhláška 362/2005 Sb. stanovující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.

Před započetím bouracích prací vymezí zhotovitel ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob. Elektroinstalace dotčených částí budovy bude odpojena a zajištěna proti použití. Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi a pracovními pomůckami. Při bourání musí být postup volený tak, aby nebyla narušena pevnost ostatních konstrukcí. Bourání bude prováděno ze samostatné pomocné konstrukce (lešení).

## F.1.1.2.5. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Dozor investora bude přizván ke kontrole:

- Provedení instalací elektro, ZTI, VZT před zakrytím

- Provedení hydroizolace

- Provedení dalších konstrukcí stanovených investorem

| PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK |  |
| --- | --- |
| 1 | PO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ |
| 2 | PO DOKONČENÍ BOURACÍCH PRACÍ A PODCHYTÁVEK |
| 3 | KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ |
| 4 | KONTROLA PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ A KONSTRUKCÍ SYSTÉMŮ ZE SÁDROKARTONU DLE TP VÝROBCE |
| 5 | KONTROLA PROVEDENÍ MINERÁLNÍ IZOALCE NAD STÁVAJÍCÍM PODHLEDEM |
| 6 | KONTROLA PROVEDENÍ INSTALACÍ PŘED ZAKRYTÍM |

Termín prohlídek bude moci být určen až po výběru zhotovitele stavby a zpracování harmonogramu provádění prací.

## F.1.1.2.6. Použité podklady, předpisy, normy.

ČSN 735305 Administrativní budovy

ČSN 731101 Navrhování zděných konstrukcí

Vyhláška č. 591/2006 Sb. – minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, vyhl. č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu,

Vyhláška č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

NV č.101/2005  o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhl.č. 294/2005 a 381/2001 Sb. o podmínkách využití odpadů a jejich třídění

Vyhl.č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Zpracoval : K. Šulc  tel.602696909