Tabulka prvků interiéru

Akce: ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy st. parc.č. 1971/31, Pod Nemocnicí

I.č. 11303200 3509

Níže uvedené obrázky mají referenční charakter a slouží zejména pro názornost.

| 1 | židle klient | kov. podnož., sedák plast, stohovatelná, konstrukce chromová, barva plastu černá popř. tmavě modrá |
| --- | --- | --- |

| 2 | židle kanc. područky | Kancelářská židle se synchronní mechanikou, která je určena pro celodenní sezení a práci u PC Výškové nastavení sedáku 46 – 55 cm s plynovým tlumičem Anatomicky tvarovaný sedák pro větší pohodlí Pohup s nastavením síly protiváhy dle tělesné hmotnosti Min. 5 poloh blokace polohy opěradla Opěrák z prodyšné síťoviny vysoké kvality, který zajistí hygienu sezení a zabrání pocení Výškové nastavení bederní opěrky Kancelářské židle požadujeme dodat vč. výškově nastavitelných područek s horní omyvatelnou měkčenou podložkou a hlavové opěrky, která umožní nastavení její výšky a sklonu Extrémně pevný a stabilní 5ti ramenný plastový kříž v barvě hliníku Nosnost minimálně 130 kg Šířka a hloubka sedáku minimálně 50 cm Výška opěráku minimálně 60 cm Kolečka na měkké krytiny a kolečka pogumovaná - vhodná pro náchylnější podlahy - plovoucí podlahy, lina Používáno pro celodenní sezení v kanceláři Záruční doba minimálně 2 roky Barevné provedení - černá |
| --- | --- | --- |

| 3 | psací pult oboustran. | 600x800x1100, lamino tl. 23 mm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 4 | prac. stůl | 1600x800x730, pracovní deska a kostra lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, 2 ks prostupy pro vedení el. kabelů silno i slaboproudých – otvor bude vyplněn plastovou průchodkou s plastovou krytkou, hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 4b | prac. stůl a skřínka | 1600x800x730, pracovní deska a kostra lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, 2 ks prostupy pro vedení el. kabelů silno i slaboproudých – otvor bude vyplněn plastovou průchodkou s plastovou krytkou, hrany opatřeny plastovými ABS hranami 400x600x700, otevřená skřínka, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, 2 x policový díl (3 patra), hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 5 | stůl | 800x800x730, pracovní deska a kostra lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, 1ks prostup pro vedení el. kabelů silno i slaboproudých – otvor bude vyplněn plastovou průchodkou s plastovou krytkou, hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 6 | stůl | 2500x700x730, pracovní deska a kostra lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, 6x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, 4 ks prostup pro vedení el. kabelů silno i slaboproudých – otvor bude vyplněn plastovou průchodkou s plastovou krytkou, hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 7 | kontejner 4zásuvky na kolečkách zamykací vše najednou | 400x600x700, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, 4x kolečka, uzamykatelné všechny zásuvky najednou |
| --- | --- | --- |

| 8 | skříň vysoká, šatní | 800x450x1800, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, uzamykatelná, 1/2 šatní tyč, 1/2 police |
| --- | --- | --- |

| 9 | skříň nízká | 800x450x800, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, 1x policový díl (2 patra) |
| --- | --- | --- |

| 10 | jednací přístavba stolu | r=800, půlkruh, v=730, pracovní deska lamino tl. 23 mm, 2x nastavitelná noha, hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 10b | jednací přístavba stolu | r=800, čtvrtkruh, v=730, pracovní deska lamino tl. 23 mm, 1x nastavitelná noha, hrany opatřeny plastovými ABS hranami |
| --- | --- | --- |

| 11 | skříň vys.,vrch.police | 800x450x1800, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, horní otevřená část 2x policový díl (3 patra), spodní část s dvířky1x policový díl (2 patra) |
| --- | --- | --- |

| 11b | skříň vys.,vrch. police dělené | 800x450x1800, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, horní otevřená část 2x policový díl (3 patra), svislé dělení viz obrázek, spodní část s dvířky 1x policový díl (2 patra) |
| --- | --- | --- |

| 14 | archivní regály kovové | 800x450x2200 |
| --- | --- | --- |

| 15 | křeslo konferenční | š. 650-750 x v. opěrky min. 600/v. sedáku 350-500, látkový potah - barva šedá, područky v zákl. výbavě, nosnost cca 120-150 kg |
| --- | --- | --- |

| 16 | stolek konferenční | 600x600x450, deska lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, 4x nohy |
| --- | --- | --- |

| 17 | skříň nízká | 400x450, v=800, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, pohledová záda z desek např. HDF tl. 3 mm, 4x rektifikační patky umožňující eliminaci nerovnosti podlahy cca 1,5 cm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, 2x policový díl (3 patra) |
| --- | --- | --- |

| 18 | nástěnná police patrová | 250x670x300, půda a dno lamino tl. 23 mm, ostatní části tl. 18 mm, hrany opatřeny plastovými ABS hranami, 1x policový díl (2 patra) |
| --- | --- | --- |