# Předmět plnění – Technický popis

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka hardware a software potřebných pro kapacitní rozšíření infrastruktury již vybudovaných datových center. Nabídka společnosti MHM splňuje veškeré požadavky zadavatele vyžadované k realizaci předmětu plnění, dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace (ZD).

Nabídka se skládá z níže uvedených části:

- dodávka hardware a software potřebných pro rozšíření diskových polí HITACHI

- dodávka hardware a software potřebných pro rozšíření zálohovacího systému datových center

- dodávka hardware potřebného pro rozšíření operační paměti ve virtualizačních serverech

- dodávka hardware a software potřebných pro rozšíření CWDM technologie

- dodávka hardware a software potřebných pro rozšíření infrastruktury

# Základní požadavky na rozšíření

## Rozšíření kapacity diskových polí

V rámci stávajících datových center jsou provozována disková pole zn. HITACHI a to ve verzích HITACHI VSP G200 a HITACHI VSP G600.

Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele a neomezuje stávající podporu/záruku výrobce zařízení. Po podrobné analýze konfigurací stávajících diskových polí je dále v nabídce přesně specifikováno rozšíření každého diskového pole dle příslušného sériového čísla odpovídající požadavkům na rozšíření při respektování best-practices výrobce pole.

### Rozšíření diskového pole HITACHI VSP G600 – lokalita datového centra A (SOK) - SN: 410423

### Stávající diskové pole Hitachi VSP G600 je provozováno v následující konfiguraci:

- 256GB cache

- 8x 16Gb/s FC port

- 13x 1.6TiB Flash Module Drive (FMD) disků

- 2x DBF (disk box pro FMD)

- 15x DBS (disk box pro SFF (2.5“) disky)

- 1x DB60 (disk box pro LFF (3.5“) disky)

- 348x 600GB 10k SAS SFF disků

- 54x 4TB 7.2k NL-SAS LFF disků

- 2x HNAS 4060 kontrolér

- 8x 10Gb/s Ethernet port

Na diskovém poli jsou aktivovány následující SW licence:

SW UNLIMITED licence (bez kapacitního omezení) – SVOS (Storage Virtualization Operating System), Data Mobility Package ((Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager), Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager), Local Replication Package (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager).

Diskové pole disponuje volnými pozicemi pro diskové jednotky v tomto rozsahu:

- 11x FMD

- 12x SFF

- 6x LFF

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 410423 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 23x 6.4 TiB FMD | 11x 6.4TiB FMD2 do volných pozic ve stávajícím FMD disk boxu, 12x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 444x 1.8TB SAS 10K | 12x 1.8TB SAS 10k disků do volných pozic ve stávajícím SFF disk boxu, 18ks nových SFF disk boxů 2RU, 432x 1.8TB SAS 10k disků osazených ve výše uvedených nových disk boxech |
| 186x 6TB NL-SAS 7.2k | 6x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím velkokapacitním disk boxu DB60, 3ks nových DB60 disk boxů 4RU, 180x 6TB NL-SAS 7.2k disků osazených ve výše uvedených nových disk boxech |
| 8x 16Gb/s FC port | 4x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 16 |
| licence GAD | licence GAD (Global Active Device) ve verzi bez kapacitního omezení |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |

Vzhledem k požadovanému navýšení kapacity/počtu disků je potřeba povýšit stávající kontroléry řady G600 na vyšší model VSP G800, který je možné osadit až 1440 harddisky, 512GB cache, 56 16Gb/s FC host porty. Tato řada VSP G diskových polí disponuje výkonem přes 1,4M IOPS. Propustnost řadičů je až 96GB/s, počet backendových 12Gb/s SAS linků je 64.

Dle best-practises (vzhledem k počtu osazených disků) je doporučená velikost cache 512GB.

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| SFF disk box | 2 | 36 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 12 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 50 | 830 | 8830 | 28907 | 58,5 |

V rámci tohoto rozšíření jsou již nabízeny FMD moduly 2. generace, které přinášejí nové vlastnosti:

- Hitachi Flash disky (FMD DC2) obsahují výkonný Hitachi kontrolér, který zabezpečuje stabilní výkonnost a response time jak pro read IO, tak především pro write IO.

- Hitachi Flash disky (FMD DC2) mají nativní HW kompresi dat s kompresním poměrem až 8:1. Tato komprese je transparentní jak pro hosta, tak i pro samotný kontrolér diskového pole, proto tato komprese NEMÁ žádný dopad na výkonnost diskového systému. U všech konkurenčních systémů je komprese počítána kontrolérem diskového pole a proto má velký negativní dopad (min 30%) na celkovou výkonnost diskového pole.

- Hitachi může zákazníkovi na této unikátní technologii FMD DC2 garantovat kompresní poměr 2:1 s nulovým dopadem na výkonnost diskového systému.

- Hitachi Flash disky (FMD DC2) mají vysokou enduranci a spolehlivost. Hitachi má instalováno více než 250PB této flash technologie. Provozní data nasbírané za 5 let používání ukazují, že pouze u cca 3.3% těchto instalovaných Flash disků došlo k vybydlení SSD buněk. Toto je dáno vysokým koeficientem odolnosti DWPD, který je pro Hitachi Flash 4.1. 
I z tohoto důvodu jsou Hitachi Flash disky vhodné do prostředí s vysokým počtem write IO.

- Výkonný kontrolér v Hitachi FMD DC2 discích inteligentně komunikuje s kontrolérem diskového pole. Díky vysokému výkonu Hitachi FMD DC2 disků kontrolér diskového pole ve vhodných případech bypassuje cache, čímž snižuje interní režii zpracování IO. Toto dovoluje získat více IO/s kontroléru diskového pole => lepší využití investice než tomu bude v případě konkurence.

- Hitachi Flash disky (FMD DC2) lze utilizovat až do 99.6% přičemž stále garantují 
response time < 1ms viz. obr. níže (porovnání s Intel SSD, Hitachi FMD první generace a Hitachi FMD DC2 = druhá generace s nativní datovou kompresí dat) => lepší využití investice do FLASH než tomu bude v případě konkurence, u které je maximální utilizace disku v případě garantování responese time <1ms o desítky procent nižší.

Popis nových licencí SW:

- Global Active Device (GAD) Unlimited – SW zajišťující funkci globálního disku mezi dvěmi lokalitami.

  - Global Active Device (GAD) je aktiv/aktiv cluster diskových polí. Aktiv/aktiv architektura dovoluje současně číst nebo zapisovat data oběma stranám clusteru diskových polí.

  - GAD je postaven na principu Hitachi Virtuálních Storage Mašin (VSM), kde je tato VSM rozložena přes dva diskové systémy Hitachi, viz obrázek níže.

  - GAD je transparentní pro aplikace/servery/clustery a nevyžaduje proprietární MPIO multilpath driver.

  - GAD podporuje FC nebo iSCSI přenos dat

  - Snadná, uživatelsky příjemná správa

  - Výhody funkce Global Active Device:

    - Zjednodušuje konfiguraci a správu prostředí. Aplikace/servery/clustery komunikují s GAD diskem/volumem jakoby to byl jejich lokální disk. Funkce GAD je pro ně transparentní.

    - V případě selhání jednoho diskového systému dochází pro aplikace/servery/clustery k transparentnímu, non disruptive failoveru na úrovni diskových systémů.

    - Podpora pro Hitachi NAS = pro cluster souborových služeb

    - Aktiv/aktiv přístup => další zjednodušení prostředí

    - GAD je funkcí kontroléru diskového pole proto:

      - Nevyžaduje extra FC porty. Konkurenční externí appliance vyžaduji spoustu extra SAN portů pro jejich připojeni a propojení.

      - Garantuje maximální bezpečnost dat, nehrozí ztráta konzistence dat v cache paměti. V případě konkurenčních externích appliancí jsou data kešována v cache appliance a také v cache diskového systému. V případě poruchy nebo úkonu údržby, jako je např. upgrade firmware, lze proto lehce ztratit konzistenci dat mezi externí appliancí a diskovým polem, což způsobí porušení dat.

      - Nezpomaluje SSD/Flash vrstvu. Konkurenční externí appliance představují další extra prvek v datové cestě, čímž datovou cestu prodlužují a tím degradují výkonnost SSD/Flash = degragují investici do SSD/Flash.

- STOR2RDD – SW licence umožňující komplexní monitoring polí (monitorování výkonnosti, zatížitelnosti diskových skupin/host portů apod.)

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 410423 :

| Popis položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 20 | Universal rail kit |
| DW-F800-2HF16.P | 8 | VSP G Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| 043-100882-01.P | 1 | VSP G Microcode Kit |
| DW-F800-BAT.P | 12 | VSP G Cache Battery Backup |
| 3919435.P | 1 | VSP G SVP - Service Processor |
| HDW-F800-CM32G.P | 16 | VSP G Cache Memory (32GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-BM30.P | 4 | VSP G Cache Flash Memory High |
| DW-F800-SCQ1F.P | 6 | VSP G SAS Cable 1.5m |
| DW-F800-SCQ3.P | 16 | VSP G SAS Cable 3m |
| DW-F800-SCQ5.P | 16 | VSP G SAS Cable 5m |
| DW800-CBL.P | 1 | HM800-M/H 4U Controller Chassis |
| DW-F800-CTLH.P | 2 | VSP G800 Controller |
| DW-F800-BS12G.P | 8 | VSP G Disk Blade SAS 12Gbps 2 ports |
| DW-F800-DB60.P | 3 | VSP G Drive Box (Dense) |
| DW-F800-DBS.P | 18 | VSP G Drive Box (SFF) |
| DW-F800-DBF.P | 1 | VSP G Drive Box (FMD) |
| WS-003-002.P | 47 | J2F Power Cord |
| HDW-F800-1R8JGM.P | 444 | VSP G 1.8TB 10K rpm SFF Disk Drive |
| HDW-F800-6R0HLM.P | 186 | VSP G 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW-F800-6R4FN.P | 23 | VSP G 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236063-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236063-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - Base License |
| 044-236063-040I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication -40TB Initial Purchase Block |
| 044-236063-060.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - 60TB Block |
| 044-236063-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - TB Upg to UNL |
| 044-236060-01.P | 1 | VSP G800 - SVOS - Media Kit |
| 044-236060-03.P | 1 | VSP G800 - SVOS - Base License |
| 044-236060-080I.P | 1 | VSP G800 - SVOS - 80TB Initial Purchase Block |
| 044-236060-120.P | 1 | VSP G800 - SVOS - 120TB Block |
| 044-236060-UL.P | 1 | VSP G800 - SVOS - TB Upg to UNL |
| 044-236062-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-236062-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - Base License |
| 044-236062-080I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - 80TB Initial Purchase Block |
| 044-236062-120.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - 120TB Block |
| 044-236062-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - TB Upg to UNL |
| 044-236064-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - Media Kit |
| 044-236064-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - Base License |
| 044-236064-040I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication-40TB Initial Purchase Block |
| 044-236064-060.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - 60TB Block |
| 044-236064-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - TB Upg to UNL |
| 044-236068-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - Media Kit |
| 044-236068-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - Base License |
| 044-236068-040I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - 40TB Initial Purchase Block |
| 044-236068-060.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - 60TB Block |
| 044-236068-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - TB Upg to UNL |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31.10. 2019.

### Rozšíření diskového pole HITACHI VSP G600 – lokalita datového centra B (NPP) - SN: 410220

Stávající diskové pole Hitachi VSP G600 je provozováno v následující konfiguraci:

- 256GB cache

- 8x 16Gb/s FC port

- 13x 1.6TiB Flash Module Drive (FMD) disků

- 2x DBF (disk box pro FMD)

- 15x DBS (disk box pro SFF (2.5“) disky)

- 1x DB60 (disk box pro LFF (3.5“) disky)

- 348x 600GB 10k SAS SFF disků

- 54x 4TB 7.2k NL-SAS LFF disků

- 2x HNAS 4060 kontrolér

- 8x 10Gb/s Ethernet port

Na diskovém poli jsou aktivovány následující SW licence:

SW UNLIMITED licence (bez kapacitního omezení) – SVOS (Storage Virtualization Operating System), Data Mobility Package ((Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager), Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager), Local Replication Package (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager)

Diskové pole disponuje volnými pozicemi pro diskové jednotky v tomto rozsahu:

- 11x FMD

- 12x SFF

- 6x LFF

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 410220 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 23x 6.4 TiB FMD | 11x 6.4TiB FMD2 do volných pozic ve stávajícím FMD disk boxu, 12x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 444x 1.8TB SAS 10K | 12x 1.8TB SAS 10k disků do volných pozic ve stávajícím SFF disk boxu, 18ks nových SFF disk boxů 2RU, 432x 1.8TB SAS 10k disků osazených ve výše uvedených nových disk boxech |
| 186x 6TB NL-SAS 7.2k | 6x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím velkokapacitním disk boxu DB60, 3ks nových DB60 disk boxů 4RU, 180x 6TB NL-SAS 7.2k disků osazených ve výše uvedených nových disk boxech |
| 8x 16Gb/s FC port | 4x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 16 |
| licence GAD | licence GAD (Global Active Device) ve verzi bez kapacitního omezení |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |

Vzhledem k požadovanému navýšení kapacity/počtu disků je potřeba povýšit stávající kontroléry řady G600 na vyšší model VSP G800, který je možné osadit až 1440 harddisky, 512GB cache, 40 16Gb/s FC host porty. Tato řada VSP G diskových polí disponuje výkonem přes 1,4M IOPS. Propustnost řadičů je až 96GB/s, počet backendových 12Gb/s SAS linků je 64.

Dle best-practises (vzhledem k počtu osazených disků) je doporučená velikost cache 512GB.

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| SFF disk box | 2 | 36 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 12 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 50 | 830 | 8470 | 28907 | 58,5 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 410220:

| Popis položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 20 | Universal rail kit |
| DW-F800-2HF16.P | 8 | VSP G Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| 043-100882-01.P | 1 | VSP G Microcode Kit |
| DW-F800-BAT.P | 12 | VSP G Cache Battery Backup |
| 3919435.P | 1 | VSP G SVP - Service Processor |
| HDW-F800-CM32G.P | 16 | VSP G Cache Memory (32GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-BM30.P | 4 | VSP G Cache Flash Memory High |
| DW-F800-SCQ1F.P | 6 | VSP G SAS Cable 1.5m |
| DW-F800-SCQ3.P | 16 | VSP G SAS Cable 3m |
| DW-F800-SCQ5.P | 16 | VSP G SAS Cable 5m |
| DW800-CBL.P | 1 | HM800-M/H 4U Controller Chassis |
| DW-F800-CTLH.P | 2 | VSP G800 Controller |
| DW-F800-BS12G.P | 8 | VSP G Disk Blade SAS 12Gbps 2 ports |
| DW-F800-DB60.P | 3 | VSP G Drive Box (Dense) |
| DW-F800-DBS.P | 18 | VSP G Drive Box (SFF) |
| DW-F800-DBF.P | 1 | VSP G Drive Box (FMD) |
| WS-003-002.P | 47 | J2F Power Cord |
| HDW-F800-1R8JGM.P | 444 | VSP G 1.8TB 10K rpm SFF Disk Drive |
| HDW-F800-6R0HLM.P | 186 | VSP G 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW-F800-6R4FN.P | 23 | VSP G 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236063-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236063-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - Base License |
| 044-236063-040I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication -40TB Initial Purchase Block |
| 044-236063-060.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - 60TB Block |
| 044-236063-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Local Replication - TB Upg to UNL |
| 044-236060-01.P | 1 | VSP G800 - SVOS - Media Kit |
| 044-236060-03.P | 1 | VSP G800 - SVOS - Base License |
| 044-236060-080I.P | 1 | VSP G800 - SVOS - 80TB Initial Purchase Block |
| 044-236060-120.P | 1 | VSP G800 - SVOS - 120TB Block |
| 044-236060-UL.P | 1 | VSP G800 - SVOS - TB Upg to UNL |
| 044-236062-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-236062-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - Base License |
| 044-236062-080I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - 80TB Initial Purchase Block |
| 044-236062-120.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - 120TB Block |
| 044-236062-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Data Mobility - TB Upg to UNL |
| 044-236064-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - Media Kit |
| 044-236064-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - Base License |
| 044-236064-040I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication-40TB Initial Purchase Block |
| 044-236064-060.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - 60TB Block |
| 044-236064-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Remote Replication - TB Upg to UNL |
| 044-236068-01.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - Media Kit |
| 044-236068-03.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - Base License |
| 044-236068-040I.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - 40TB Initial Purchase Block |
| 044-236068-060.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - 60TB Block |
| 044-236068-UL.P | 1 | VSP G800 - Hitachi Global Active Device - TB Upg to UNL |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31.10. 2019.

### Rozšíření 2ks diskových polí Hitachi VSP G200 – lokalita datové centrum A (SOK) – SN: 490015 a 430033

Stávající obě disková pole Hitachi VSP G200 jsou provozována v následující konfiguraci:

- 32GB cache

- 4x 16Gb/s FC port

- 96x 4TB 7.2K NL-SAS disků

- 2x DB60

Na diskových polích jsou aktivovány následující  SW licence:

SW UNLIMITED licence (bez kapacitního omezení) – SVOS (Storage Virtualization Operating System).

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 490015 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 6TB NL-SAS 7.2K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 6TB NL-SAS 7.2k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 36x 6TB NL-SAS 7.2k do stávajících disk boxů | 33x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím velkokapacitním disk boxu DB60, 3x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím kontrolér boxu |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Remote Replication Package | licence Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager) |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 156 | 1380 | 4701 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 490015:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| DW-F800-SCQ3.P | 2 | VSP G SAS Cable 3m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-6R0HLM.P | 93 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R0H9M.P | 3 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236019-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Frame License |
| 044-236019-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Media Kit |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 430033 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 6TB NL-SAS 7.2K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 6TB NL-SAS 7.2k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 36x 6TB NL-SAS 7.2k do stávajících disk boxů | 33x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím velkokapacitním disk boxu DB60, 3x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím kontrolér boxu |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Remote Replication Package | licence Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager) |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 156 | 1380 | 4701 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 430033:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| DW-F800-SCQ3.P | 2 | VSP G SAS Cable 3m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-6R0HLM.P | 93 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R0H9M.P | 3 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236019-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Frame License |
| 044-236019-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Media Kit |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

### Rozšíření 2ks diskového pole Hitachi VSP G200 – lokalita datové centrum B (NPP) – SN: 490002 a 490008

Stávající obě disková pole Hitachi VSP G200 jsou provozována v následující konfiguraci:

- 32GB cache

- 4x 16Gb/s FC port

- 96x 4TB 7.2K NL-SAS disků

- 2x DB60

Na diskových polích jsou aktivovány následující  SW licence:

SW UNLIMITED licence – SVOS (Storage Virtualization Operating System)

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 490002 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 6TB NL-SAS 7.2K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 6TB NL-SAS 7.2k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 36x 6TB NL-SAS 7.2k do stávajících disk boxů | 33x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím velkokapacitním disk boxu DB60, 3x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím kontrolér boxu |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Remote Replication Package | licence Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager) |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 156 | 1380 | 4701 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 490002:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| DW-F800-SCQ3.P | 2 | VSP G SAS Cable 3m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-6R0HLM.P | 93 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R0H9M.P | 3 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236019-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Frame License |
| 044-236019-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Media Kit |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 490008 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 6TB NL-SAS 7.2K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 6TB NL-SAS 7.2k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 36x 6TB NL-SAS 7.2k do stávajících disk boxů | 33x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím velkokapacitním disk boxu DB60, 3x 6TB NL-SAS 7.2k disků do volných pozic ve stávajícím kontrolér boxu |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Remote Replication Package | licence Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager) |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 156 | 1380 | 4701 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 490008:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| DW-F800-SCQ3.P | 2 | VSP G SAS Cable 3m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-6R0HLM.P | 93 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R0H9M.P | 3 | VSP G200 6TB 7.2K rpm LFF Disk Drive |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236019-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Frame License |
| 044-236019-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Remote Replication - Media Kit |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

### Rozšíření 4ks diskových polí Hitachi VSP G200 – lokalita datové centrum A (SOK) – SN: 420272, 420314, 420331 a 420276

Stávající čtyři disková pole Hitachi VSP G200 jsou provozována v následující konfiguraci:

- 32GB cache

- 4x 16Gb/s FC port

- 96x 1.2TB 10K SAS disků

- 3x DBS

Na diskových polích jsou aktivovány následující SW licence:

SW UNLIMITED licence – SVOS (Storage Virtualization Operating System), Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager)

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420272 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 420272:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420314 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 420314:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420331 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 420331:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420276 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN: 420276:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

### Rozšíření 4ks diskových polí Hitachi VSP G200 – lokalita datové centrum B (NPP) – SN: 420274, 420329, 420275 a 420271

Stávající čtyři disková pole Hitachi VSP G200 jsou provozována v následující konfiguraci:

- 32GB cache

- 4x 16Gb/s FC port

- 96x 1.2TB 10K SAS disků

- 3x DBS

Na diskových polích jsou aktivovány následující SW licence:

SW UNLIMITED licence – SVOS (Storage Virtualization Operating System), Remote Replication Package (TrueCopy Remote Replication, Universal Replicator, Replication Manager)

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420274 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN 420274:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420329 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN 420329:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420275 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN 420275:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

Na základě podrobné analýzy stávající konfigurace diskového pole a požadavkům na rozšíření nabízíme rozšíření diskového pole SN: 420271 dle níže uvedené tabulky:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 6x 6.4 TiB FMD vč. potřebného počtu diskových polic | 6x 6.4TiB FMD2 včetně nového 1ks FMD disk boxu 2RU |
| 60x 1.8TB SAS 10K vč. potřebného počtu diskových polic | 60x 1.8TB SAS 10k disků včetně nového 1ks DB60 disk boxu 4RU |
| 4x 16Gb/s FC port | 2x 2-port FC 16Gb/s HBA, celkový počet 16Gb/s FC portů bude 8 |
| 32GB cache pro každý diskový řadič | rozšíření cache na 64GB |
| licence Mobility Package | licence Data Mobility package (Dynamic Tiering, Tiered Storage Manager) |
| licence monitoring | licence STOR2RDD |
| Local Replication | licence Local Replication (Thin Image Snapshot, ShadowImage Replication, Replication Manager) |

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšiřující komponenty:

| Popis položky | počet RU | Celkem RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) | Air flow (m3/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FMD box | 2 | 2 |  |  |  |  |
| LFF DB60 disk box | 4 | 4 |  |  |  |  |
| Celkem |  | 6 | 89 | 810 | 2760 | 6,7 |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent pro SN 420271:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| A34V-600-850-UNI.P | 1 | Universal rail kit |
| HDW2-F800-DB60.P | 1 | VSP G200 Drive Box (Dense) |
| HDW2-F800-DBF.P | 1 | VSP G200 Drive Box (FMD) |
| HDW2-F800-2HF16.P | 2 | VSP G200 Host I/O Module FC 16Gbps 2port |
| HDW2-F800-CM16G.P | 4 | VSP G200 Cache Memory (16GB) DDR3 RDIMM |
| DW-F800-SCQ1.P | 2 | VSP G SAS Cable 1m |
| WS-003-002.P | 4 | J2F Power Cord |
| HDW2-F800-1R8J8M.P | 60 | VSP G200 1.8TB 10K rpm LFF Disk Drive for DB60 |
| HDW2-F800-6R4FN.P | 6 | VSP G200 6.4TB DC2 Flash Module Drive |
| 044-236021-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Frame License |
| 044-236020-03.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Frame License |
| 044-236020-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Local Replication - Media Kit |
| 044-236021-01.P | 1 | VSP G200 - Hitachi Data Mobility - Media Kit |
| 044-232355-01.P | 1 | Hitachi Command Suite Media |

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce:

- na nově dodaný hardware a software na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

## Rozšíření kapacity virtualizačních serverů

V rámci datových center jsou provozovány virtualizační servery SGI a to dvou typových konfigurací (SGI C1104-GP2 v počtu 72 kusů a SGI UV20 v počtu 48 kusů).

Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele a neomezuje stávající podporu/záruku výrobce zařízení.

### Rozšíření operační paměti serveru SGI C1104-GP2 v lokalitě Datového centra A (SOK)

Stávající servery  SGI C1104-GP2 jsou provozovány v níže uvedené konfiguraci:

| CPU | 2x Intel Xeon E5-2697v3, 14 CPU jader, 2.6GHz |
| --- | --- |
| RAM | 24x 16GB DDR4 2133MHz |
| HDD | 2x HDD SATA 6Gb/s 250GB 10K RPM |
| Řadič | HW Raid, 12Gb/s, G3, RAID 0,1,10 |
| LAN | 4x 1Gb, 4x10Gb |
| SAN | 2x16Gb |
| Osazení do racku | 1U |
| Zdroj | 2x 750W |
| Management | AST2400, IPMI 2.0, 1xRJ45 dedikovaný IPMI LAN port |

Dle požadavků Zadavatele nabízíme rozšíření každého ze 6ks těchto serverů o níže uvedené paměťové moduly na celkovou velikost operační paměti 1536GB:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| rozšíření operační paměti z 384GB na 1536GB | 24ks LSX-MEM-64G-QR2133 (DIMM 64GB DDR4-2133 LRDIMM, 288-Pin, ECC, 4R x4 DDP, 1.2v) včetně začlenění pod záruku a podporu rozšiřovaného serveru |

Stávající paměťové moduly budou ponechány Zadavateli.

### Rozšíření operační paměti serveru SGI C1104-GP2 v lokalitě Datového centra B (NPP)

Stávající servery  SGI C1104-GP2 jsou provozovány v níže uvedené konfiguraci:

| CPU | 2x Intel Xeon E5-2697v3, 14 CPU jader, 2.6GHz |
| --- | --- |
| RAM | 24x 16GB DDR4 2133MHz |
| HDD | 2x HDD SATA 6Gb/s 250GB 10K RPM |
| Řadič | HW Raid, 12Gb/s, G3, RAID 0,1,10 |
| LAN | 4x 1Gb, 4x10Gb |
| SAN | 2x16Gb |
| Osazení do racku | 1U |
| Zdroj | 2x 750W |
| Management | AST2400, IPMI 2.0, 1xRJ45 dedikovaný IPMI LAN port |

Dle požadavků Zadavatele nabízíme rozšíření každého ze 6ks těchto serverů o níže uvedené paměťové moduly na celkovou velikost operační paměti 1536GB:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| rozšíření operační paměti z 384GB na 1536GB | 24ks LSX-MEM-64G-QR2133 (DIMM 64GB DDR4-2133 LRDIMM, 288-Pin, ECC, 4R x4 DDP, 1.2v) včetně začlenění pod záruku a podporu rozšiřovaného serveru |

Stávající paměťové moduly budou ponechány Zadavateli.

### Rozšíření operační paměti serveru SGI UV20 v lokalitě Datového centra A (SOK)

Stavající servery SGI UV20 jsou provozovány v níže uvedené konfiguraci:

| CPU | 4xE5-4657Lv2, 12 CPU jader, 2.4GHz |
| --- | --- |
| RAM | 48x16GB DDR3, 1866MHz |
| HDD | 2x300GB, SAS, 15k |
| Řadič | HW Raid 0,1,5,6,10,50,60 |
| LAN | 2x1Gb, 4x10Gb |
| SAN | 2x16Gb |
| Osazení do racku | 2U |
| Zdroj | 2x 1600W |
| Management | Intel RMM4, IPMI 2.0 |

Dle požadavků Zadavatele nabízíme rozšíření každého ze 6ks těchto serverů o níže uvedené paměťové moduly na celkovou velikost operační paměti 1536GB:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| rozšíření operační paměti z 768GB na 1536GB | 48ks LSV-MEM-32G-1866 (DIMM 32GB DDR3-1866 LRDIMM, 240-Pin, ECC, QR, DDP, 2Gbx4, 1.5v, H/S) včetně začlenění pod záruku a podporu rozšiřovaného serveru |

Stávající paměťové moduly budou ponechány Zadavateli.

### Rozšíření operační paměti serveru SGI UV20 v lokalitě Datového centra B (NPP)

Stavající servery  SGI UV20 jsou provozovány v níže uvedené konfiguraci:

| CPU | 4xE5-4657Lv2, 12 CPU jader, 2.4GHz |
| --- | --- |
| RAM | 48x16GB DDR3, 1866MHz |
| HDD | 2x300GB, SAS, 15k |
| Řadič | HW Raid 0,1,5,6,10,50,60 |
| LAN | 2x1Gb, 4x10Gb |
| SAN | 2x16Gb |
| Osazení do racku | 2U |
| Zdroj | 2x 1600W |
| Management | Intel RMM4, IPMI 2.0 |

Dle požadavků Zadavatele nabízíme rozšíření každého ze 6ks těchto serverů o níže uvedené paměťové moduly na celkovou velikost operační paměti 1536GB:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| rozšíření operační paměti z 768GB na 1536GB | 48ks LSV-MEM-32G-1866 (DIMM 32GB DDR3-1866 LRDIMM, 240-Pin, ECC, QR, DDP, 2Gbx4, 1.5v, H/S) včetně začlenění pod záruku a podporu rozšiřovaného serveru |

Stávající paměťové moduly budou ponechány Zadavateli.

## Rozšíření počtů serverů s vlastní diskovou kapacitou

V rámci datových center A a B jsou provozovány servery SGI C1110-GP2 jež mají vlastní diskový prostor. Tyto servery jsou užity pro specifické účely (řadič domény, monitorovací server apod). Pro dodávku těchto serverů jsme použili opět servery SGI v požadované konfiguraci, jejichž specifikace je pro jednotlivá datová centra uvedena dále.

### Server s vlastní diskovou kapacitou v lokalitě Datového Centra A (SOK)

Dle požadavků zadávací dokumentace (ZD) nabízíme 8ks serverů  SGI C1110-GP2 v níže uvedené konfiguraci. Změny požadované ZD jsou označeny tučným písmem.

| CPU | 2x E5-2640v3, 8 CPU jader, 2.6GHz |
| --- | --- |
| RAM | 8x 32GB DDR4 2133MHz |
| HDD | 8x1.2TB, SAS, 10k |
| Řadič | HW Raid, 12Gb/s, G3, RAID 0,1,10,5,6,50,60, BBU |
| LAN | 4x1Gb, 4x10Gb |
| SAN | 2x16Gb |
| Osazení do racku | 1U |
| Zdroj | 2x750W |
| Management | AST2400, IPMI 2.0, 1xRJ45 dedikovaný IPMI LAN port |

Záruka (podpora výrobce) na tento nově dodaný hardware a software je 3 roky od data dodání.

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie

| Popis položky | počet RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGI C1110-GP2 | 1 | 25 | 420 | 1430 |
| Celkem | 8 | 200 | 3360 | 11440 |

### Server s vlastní diskovou kapacitou v lokalitě Datového Centra B (NPP)

Dle požadavků zadávací dokumentace (ZD) nabízíme 8ks serverů  SGI C1110-GP2 v níže uvedené konfiguraci. Změny požadované ZD jsou označeny tučným písmem.

| CPU | 2x E5-2640v3, 8 CPU jader, 2.6GHz |
| --- | --- |
| RAM | 8x 32GB DDR4 2133MHz |
| HDD | 8x1.2TB, SAS, 10k |
| Řadič | HW Raid, 12Gb/s, G3, RAID 0,1,10,5,6,50,60, BBU |
| LAN | 4x1Gb, 4x10Gb |
| SAN | 2x16Gb |
| Osazení do racku | 1U |
| Zdroj | 2x750W |
| Management | AST2400, IPMI 2.0, 1xRJ45 dedikovaný IPMI LAN port |

Záruka (podpora výrobce) na tento nově dodaný hardware a software je 3 roky od data dodání.

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie

| Popis položky | počet RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SGI C1110-GP2 | 1 | 25 | 420 | 1430 |
| Celkem | 8 | 200 | 3360 | 11440 |

## Rozšíření funkcionality technologie CWDM

Datová centra A a B  jsou propojena (obrázek č. 1) nenasvícenými optickými vlákny. K dispozici jsou 2 páry vláken, jedno pro technologii FC (SAN B), druhé pro TCP/IP a FC (SAN A).

Kapacita spoje typu Fibre Channel (FC) je 8 Gbps. Kapacita spoje typu TCP/IP je 10 Gbps.

Délka optických kabelů je do 30 km.

Propojení TCP/IP (LAN) mezi datovými centry je zálohováno VPN spojením prostřednictvím sítě CSW MPSV. Propoj, bude mít rychlost 1Gb/s. Záložní propoj L2 je realizován pomocí VPN mezi lokalitami a technologie VXLAN.

Redundance SAN mezi lokalitami je řešena pomocí dvou, po 1ks v každém Datovém centru, CWDM modulátorů Cisco ONS 15216 8-Channel, tak, že na jednom vláknu bude provozována LAN 10GbE a 8Gb FC (SAN A) a na druhém 8Gb FC (SAN B).

Obrázek č. 1 – schéma propojení Datového centra A a Datového centra B

V rámci splnění požadavků na realizaci dalšího propoje u CWDM technologie nabízíme další 1ks modulátoru Cisco ONS 15216 8-Channel CWDM Multiplexer/Demultiplexer  v každém datovém centru a to z důvodu nahrazení L2 propoje o kapacitě 1 Gb za 10 Gb spoj, realizovaný prostřednictvím CWDM technologie a stávajících 2 páru optických vláken.

Dle požadavků Zadavatele nabízíme rozšíření CWDM o níže uvedené:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| 15216-FLC-CWDM-8= | 2 | Edge 8-Ch CWDM Mux/Dmx Module |
| 15216-HD-EXT-PNL= | 2 | Mechanical Frame - 4 slots - 1RU |
| SFP+ SM 1550 nm | 2 | SFP+ modul na frekvenci 1550nm |

Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele a neomezuje stávající podporu/záruku výrobce zařízení.

Rozšíření podpory (maintenance) výrobce na nově dodaný hardware a software je na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

## Dodávka hardware a software potřebných pro rozšíření zálohovacího systému datových center

V rámci datových center jsou provozovány 4 páskové knihovny ActiLib Kodiak 6807 s mechanikami typu LTO 6, po dvou v každém datovém centru.

Upozorňujeme Zadavatele, že při rozšíření těchto páskových knihoven na požadované konfigurace, je potřeba při instalaci dbát na to, že každá jednotlivá knihovna musí být umístěna v samostatném racku z důvodu zajištění funkčnosti robota manipulujícího s páskami mezi jejich úložištěm a páskovými mechanikami.

Dle požadavků Zadavatele nabízíme rozšíření těchto páskových knihoven dle jednotlivých SN:

### Rozšíření páskových knihoven v lokalitě Datového Centra A (SOK)

Stávající pásková knihovna ActiLib Kodiak 6807 SN: DE68101392 je provozována v této konfiguraci:

Pásková knihovna č. A1

- základní modul (80 slotů)

- expanzní modul (80 slotů)

- 2x LTO6 FC mechanika

Nabízené komponenty pro požadované rozšíření páskové knihovny SN: DE68101392 jsou:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| Navýšení celkového počtu slotů z 160 na 480 | 4ks expanzního modulu s 80 sloty (celkem 320 slotů), každý o velikosti 6RU |
| Navýšení celkového počtu páskových mechanik ze 2 na 6, standard LTO7 | 4ks páskových mechanik standardu LTO7 FC 8Gb |

Podrobný rozpis položek HW rozšiřujících komponent pro SN: DE68101392:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| 46100000 | 4 | actiLib LTO Library Kodiak 6807-ETL, 6U Expansion Tape Library Chassis without Tape Drive, 80 slots |
| 40072300 | 4 | Additional LTO-7 HH FC 8Gb Tape Drive Module for actiLib Tape Automation |

Stávající pásková knihovna ActiLib Kodiak 6807 SN: DE68101395 je provozována v této konfiguraci:

Pásková knihovna č. A2

- základní modul (80 slotů)

- 2x LTO6 FC mechanika

Nabízené komponenty pro požadované rozšíření páskové knihovny SN: DE68101395 jsou:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| Navýšení celkového počtu slotů z 80 na 480 | 5ks expanzního modulu s 80 sloty (celkem 400 slotů), každý o velikosti 6RU |
| Navýšení celkového počtu páskových mechanik ze 2 na 6, standard LTO7 | 4ks páskových mechanik standardu LTO7 FC 8Gb |

Podrobný rozpis položek HW rozšiřujících komponent pro SN: DE68101395:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| 46100000 | 5 | actiLib LTO Library Kodiak 6807-ETL, 6U Expansion Tape Library Chassis without Tape Drive, 80 slots |
| 40072300 | 4 | Additional LTO-7 HH FC 8Gb Tape Drive Module for actiLib Tape Automation |

Záruka (podpora výrobce) na na nově dodaný hardware a software je 3 roky od data dodání.

Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele a neomezuje stávající podporu/záruku výrobce zařízení.

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšíření obou páskových knihoven:

| Popis položky | počet RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expanzní modul | 6 | 57 | 200 | 700 |
| Celkem | 54 | 513 | 1800 | 6300 |

### Rozšíření páskových knihoven v lokalitě Datového Centra B (NPP)

Stávající pásková knihovna ActiLib Kodiak 6807 SN: DE68101425 je provozována v této konfiguraci:

Pásková knihovna č. B1

- základní modul (80 slotů)

- expanzní modul (80 slotů)

- 2x LTO6 FC mechanika

Nabízené komponenty pro požadované rozšíření páskové knihovny SN: DE68101425 jsou:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| Navýšení celkového počtu slotů z 160 na 480 | 4ks expanzního modulu s 80 sloty (celkem 320 slotů), každý o velikosti 6RU |
| Navýšení celkového počtu páskových mechanik ze 2 na 6, standard LTO7 | 4ks páskových mechanik standardu LTO7 FC 8Gb |

Podrobný rozpis položek HW rozšiřujících komponent pro SN: DE68101425:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| 46100000 | 4 | actiLib LTO Library Kodiak 6807-ETL, 6U Expansion Tape Library Chassis without Tape Drive, 80 slots |
| 40072300 | 4 | Additional LTO-7 HH FC 8Gb Tape Drive Module for actiLib Tape Automation |

Stávající pásková knihovna ActiLib Kodiak 6807 SN: DE68101432 je provozována v této konfiguraci:

Pásková knihovna č. B2

- základní modul (80 slotů)

- 2x LTO6 FC mechanika

Nabízené komponenty pro požadované rozšíření páskové knihovny SN: DE68101432 jsou:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| Navýšení celkového počtu slotů z 80 na 480 | 5ks expanzního modulu s 80 sloty (celkem 400 slotů), každý o velikosti 6RU |
| Navýšení celkového počtu páskových mechanik ze 2 na 6, standard LTO7 | 4ks páskových mechanik standardu LTO7 FC 8Gb |

Podrobný rozpis položek HW rozšiřujících komponent pro SN: DE68101432 :

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| 46100000 | 5 | actiLib LTO Library Kodiak 6807-ETL, 6U Expansion Tape Library Chassis without Tape Drive, 80 slots |
| 40072300 | 4 | Additional LTO-7 HH FC 8Gb Tape Drive Module for actiLib Tape Automation |

Záruka (podpora výrobce) na na nově dodaný hardware a software je 3 roky od data dodání.

Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele a neomezuje stávající podporu/záruku výrobce zařízení.

Požadavky na umístění v datových rozvaděčích a spotřeba el. energie pro rozšíření obou páskových knihoven:

| Popis položky | počet RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Expanzní modul | 6 | 57 | 200 | 700 |
| Celkem | 54 | 513 | 1800 | 6300 |

### Dodávka LTO medíí

V souvislosti s požadavkem na dodání celkově 1500 kusů přepisovatelných LTO6 médií včetně labelů (popisek s čárovým kódem) a min. 40 kusů čistících pásek a to do dvou lokací, nabízíme požadovaná média v tomto rozložení:

- 750ks datových a 20ks čistících médií včetně labelů do lokace Datového centra A (SOK)

- 750ks datových a 20ks čistících médií včetně labelů do lokace Datového centra B (NPP)

### Rozšíření programového vybavení pro zálohování

V rámci datových center A (SOK) a B (NPP) je provozován zálohovací software od společnosti Acronis, konkrétně tyto licence:

- Acronis Backup Advanced for Hyper-V (v 11.5) incl. AAS GESD  v počtu 120 kusů

- Acronis Backup Advanced Universal License (v11.5) incl. AAS GESD  v počtu 14 kusů

Vzhledem k tomu, že produkt Acronis Backup Advanced je licencován na HW, odpovídají počty kusů licencí počtu provozovaných serverů v Datovém Centru A a v Datovém centru B.

V rámci nabídky nabízíme dodávku SW licencí Acronis Backup Advanced Universal License (poslední verze) incl. AAS GESD  v počtu 16 kusů k pokrytí nároků na zálohování nově dodaných serverů v rámci této zakázky:

- 16x Acronis Backup Advanced Universal License (v 11.7) vč. AAS GESD

Podpora výrobce (maintenance) na nově dodané licence je 3 roky od data dodání a reflektuje podporu výrobce ke stávajícím licencím.

## Dodávka hardware a software potřebných pro rozšíření infrastruktury

V souvislosti s tímto požadavkem na rozšíření datových center nabízíme dodávku níže uvedených komponent a to:

- datových rozvaděčů

- komponent potřebných pro rozšíření kapacity LAN a SAN přepínačů

### Rozšíření počtu datových rozvaděčů

V rámci Datového Centra A a B je umístěno celkem 20 datových rozvaděčů. Na jedno datové centrum připadá polovina datových rozvaděčů.

Nabídka dodání datových rozvaděčů (rack skříní) pro jednotlivá datová centra:

- 3 ks datových rozvaděčů do lokace Datového Centra A (SOK)

- 3 ks datových rozvaděčů do lokace Datového Centra B (NPP)

Každý rozvaděč o rozměrech 42U/600/1200 (výška x šířka x hloubka) je nabízen v požadované konfiguraci obsahující:

- 2 páry 19" posuvných vertikálních lišt

- 1 pár bočnic se zámkem

- dveře s pákovým zámkem (uzamykatelné klíčem)

- zadní panel s modulem pro vstup kabelů

- 4 výškově stavitelné nožičky

- zemnící sady a podružný montážní materiál pro instalaci min. 24ks zařízení

- 4x PDU splňující : 0RU 12xC13 2xC19 1Phase 230V 32A 2P+E.

- automatický switch napájení (ATS)

- optická vana AMP LC Duplex, 24 LC duplexních spojek a 48 pigtailů

Každý datový rozvaděč je plně kompatibilní s nástěnnými, zadními i bočními klimatizačními jednotkami, které umožňují proudění vzduchu. Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele. Záruka (podpora výrobce) na na nově dodaný hardware a software je do 31. 10. 2019, vyjma pasivních prvků, které budou dodány s 12 měsíční záruční lhůtou.

### Rozšíření portů na SAN přepínačích

V Datovém centru A a B jsou provozovány SAN přepínače značky CISCO, typ  MDS9148S. Každé datové centrum disponuje 214ks 16 Gb SFP+ portů, které jsou rozloženy v 6 SAN switchích.

Vzhledem ke konfiguračním závislostem výrobce nabízíme rozšíření SAN infrastruktury takto:

| Požadavek | Plnění |
| --- | --- |
| 36kusů 16Gb SFP+ portů vč. Licence do SOK | 72ks 16Gb SFP+ portů vč. licence pro rozšíření počtu portů, budou dodány do lokace Datového Centra A (SOK) do SAN A i B |
| 36kusů 16Gb SFP+ portů vč. Licence do NPP | 72ks 16Gb SFP+ portů vč. licence pro rozšíření počtu portů, budou dodány do lokace Datového Centra A (SOK) do SAN A i B |

Podrobný rozpis položek HW a SW rozšiřujících komponent:

| Název položky | Počet ks | Popis položky |
| --- | --- | --- |
| DS-SFP-FC16G-SW= | 144 | 16 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC |
| M9148S-PL12= | 12 | MDS 9148S 16G FC 12-port upgrade license (eDelivery) |

Veškerý nabízený hardware a software je nový, nepoužitý, určený pro Zadavatele a neomezuje stávající podporu/záruku výrobce zařízení. Rozšíření podpory (maintenance) výrobce na nově dodaný hardware a software je na dobu shodnou s podporou stávajícího hardware a software, tj. do 31. 10. 2019.

## Požadavky na kompatibilitu

Potvrzujeme, že veškeré komponenty HW a SW uvedené v této nabídce jsou plně kompatibilní se stávajícími zařízeními užívanými Zadavatelem, což dokládáme potvrzeními jednotlivých výrobců na konktrétní produkty, jejichž rozšířením je tato nabídka dotčena.

## Celkové nároky na umístění, napájení a chlazení

V této kapitole nabídky uvádíme celkové požadavky na umístění v datových rozvaděčích (dále jen DR) v rámci tzv „rack unit“ (RU), celkovou hmostnost všech dodaných komponent vyžadujících umístění v DR (tedy krom rozšiřujících komponent týkajících se rozšíření pamětí serverů, CWDM technologie a SAN přepínačů, jejichž hmotnost je zanedbatelná), nároky na napájení a chlazení pro jednotlivá datová centra SOK a NPP.

|  | počet RU | Hmotnost (kg) | napájení (W) | chlazení (BTU/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita A (SOK) | 148 | 2211 | 19990 | 67089 |
| Lokalita B (NPP) | 148 | 2211 | 19990 | 67089 |

Požadavek na el. přípojení datových rozvaděčů nabízených v této nabídce je pro každé DC totožné, tj. 12x 1Phase 230V 32A 2P+E pro DC SOK a 12x 1Phase 230  fV 32A 2P+E pro DC NPP.