Příloha č. 2 Zadávací dokumentace

Environmentální požadavky na výrobek

Navrhované environmentální požadavky vycházejí ze stávajících ekoznaček.

Navrhované požadavky se zaměřují na materiály nejčastěji používané při výrobě výrobku: dřevo a materiály na bázi dřeva, kovy, plasty, polstrování a textilie.

Požadavky jsou doporučeny také pro potahy a lepidla/klihy používané při montáži výrobku a balení.

1. Nebezpečné látky

a. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik

(nebo kombinace těchto označení):

— R23: (toxický při vdechování),

— R24: (toxický při styku s kůží),

— R25: (toxický při požití),

— R26: (vysoce toxický při vdechování),

— R27: (vysoce toxický při styku s kůží),

— R28: (vysoce toxický při požití),

— R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),

— R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),

— R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),

— R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),

— R45 (může vyvolat rakovinu),

— R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),

— R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),

— R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),

— R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),

— R51 (toxický pro vodní organismy),

— R52 (škodlivý pro vodní organismy),

— R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),

— R60 (může poškodit reprodukční schopnost),

— R61 (může poškodit plod v těle matky),

— R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

— R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),

— R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích).

b. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

— olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,

— arzénu, boru a mědi,

— organického cínu.

c. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

— R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),

— R45 (může vyvolat rakovinu),

— R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),

— R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),

— R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),

— R51 (toxický pro vodní organismy),

— R52 (škodlivý pro vodní organismy),

— R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),

— R60 (může poškodit reprodukční schopnost),

— R61 (může poškodit plod v těle matky),

— R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),

— R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),

— R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

2. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a. více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

· hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.

· střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu

- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.

- Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

3. Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a klihů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

4. Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)

- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vláknité desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

5. Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

6. Obsah recyklovaných materiálů: Hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů na bázi dřeva, plastů nebo kovů v konečném kusu nábytku (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

7. Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.

Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. l.

Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli

organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod

varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

Za recyklovaný materiál lze považovat takový materiál, který vznikl využitím zpracovaného odpadu z výrobků, materiálů a látek původně užitých ať ke stejnému či jinému účelu.